Уполномоченная  организация МЧС России

ООО  Инженерный  консалтинговый  центр

Тверское управление

Рабочий проект "Разработка схем территориального планирования Золотухинского района Курской области"

Раздел проекта Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Золотухинского района

29/07-ИТМ ГОЧС

Начальник управления					Зимбельский В.С.

2008

33333

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Стр.

|  |  | 1 |  | Введение |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  | Краткое описание территории муниципального района, условий и инфраструктуры, формирующих факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2.1. |  | Топографо-геодезические условия |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2.2 |  | Инженерно-геологические условия |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2.3 |  | Климатические условия |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 2.4 |  | Транспортная и инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 2.5 |  | Характер застройки, численность и распределение населения, функциональной специализации |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 3. |  | Общая оценка факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  | 3.1.1 |  | Задачи и цели оценки риска |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  | 3.1.2. |  | Анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 3.2. |  | Общая оценка риска |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  |  | 4. |  | Выводы из оценки факторов риска ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий на территорию района, проектные обоснования минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
|  |  | 4.1. |  | При авариях на потенциально опасных объектах, в том числе авариях на транспорте |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
|  |  | 4.2. |  | При воздействии поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары). |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |
|  |  | 4.3. |  | При наложении поражающих факторов военных чрезвычайных ситуаций, в том числе зон возможной опасности |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |
|  |  | 4.4. |  | При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
|  |  | 4.5. |  | При обеспечении мероприятий пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |
|  |  | 4.6. |  | При развитии транспортной и инженерной инфраструктур. |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
|  |  | 4.7. |  | При развитии систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и систем оповещения гражданской обороны |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |
|  |  | 4.8. |  | При проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |
|  |  | 4.9. |  | При развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и организация мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |
|  |  |  |  | Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Схема. Границы территорий Золотухинского района, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  | Приложение №6.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29/07-ИТМ ГОЧС |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист |  | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
| НУ |  |  | Зимбельский |  |  |  |  | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Стадия | Лист |  | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | 2 |  | 72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ИКЦ "Промтехзащита" |  |  |  |  |

1. Введение

1.1. Цель разработки раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов обоснования Схемы территориального планирования муниципального образования «Золотухинский  район»:- анализ основных опасностей и рисков на территории района и факторов их возникновения.

Основная задача – на основе  анализа  факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учётом влияния на них факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории муниципального района, а разработать проектные обоснования минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Раздел "Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в дальнейшем - раздел "Перечень основных факторов ЧС") разработан в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской федерации от 24.12.04 г.;

СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства";

ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий";

ГОСТ Р 22.3.03-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения";

ГОСТ Р 22.0.05-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения";

Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС, книги 1, 2, М., 1994;

Раздел "Перечень основных факторов ЧС" выполнен специалистами Инженерного консалтингового центра "Промтехзащита", имеющего лицензию Д 553087 Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству регистрационный номер ГС-1-36-02-26-0-3662068479-003458-2 от 24.01.05 г. на право разработки специальных разделов проектной документации.

Раздел "ИТМ ГОЧС" разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, стандартов и обеспечивает безопасную эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Начальник управления					Зимбельский В.С.

2. Краткое описание проектируемого места расположения части 
территории

2.1. Топографо-геодезические условия

Золотухинский район образован в 1929 году и расположен в северной части Курской области, в 40 км от областного центра г. Курск.

Протяженность района с севера на юг 44 км, с запада на восток - 40 км.

Территориально район поделен на 20 муниципальных образований, 19 из которых сельские советы и районный центр - муниципальное образование поселок Золотухино.

Граничит на северо-востоке с Орловской областью, на востоке - со Щигровским, на юге - с Курским, на западе - с Фатежским, а на севере - с Поныровским районами Курской области.

Административный центр - р. п. Золотухино - расположен на берегу р. Сновы в месте впадения в неё р. Полевая Снова.

Основная водная артерия - река Тускарь (правый приток Сейма), с многочисленными мелководными притоками: Снова, Неполка и др.

2.2. Инженерно-геологические условия

Геологический фундамент Курской области образуют древние докембрийские метаморфические породы Воронежской антеклизы (гранито-гнейсы, кристаллические сланцы, железистые кварциты), на которых залегают различные по составу и мощности пласты осадочных пород последующих геологических периодов. Общее падение поверхности метаморфических пород и покрывающих их осадочных отложений - южное и западное.

Глубины залегания докембрийских пород до 400 м и более. Девонские отложения (известняки, глины, пески и песчаники), покрывающие метаморфический фундамент, располагаются значительно ниже уровня современных рек.

На девонских породах лежат юрские отложения, предоставленные, главным образом, сизыми и темно-серыми песками и глинами, содержащими фосфоритную гальку и сидериты. Местами между девонскими и юрскими отложениями залегают глинисто-песчаные породы каменноугольной системы. Поверх юрских песков и глин располагаются отложения меловой системы, которые в пределах области представлены как осадками нижнемелового отдела (глин и песков некомапта, альбских песков), так и верхнемелового - сеноманские пески, мел и мергели туронского, сантонского и сенонского ярусов. Породы меловой системы часто обнажаются по склонам речных долин и балок, образуя живописные "белогорья". Меловые отложения в пределах области образуют большую часть осадочного покрова, причем их мощность, увеличиваясь с севера-севера-востока на юго-юго-запад, у южных и западных границ достигает 200-250 м.

Третичные осадки заполняют, чаще всего в виде перемежающихся слоев пестроцветных песков и глин, отдельные междуречные и межбалочные всхолмления. Их мощность колеблется от 2-5 до 40-50 м. Коренные осадочные породы покрыты довольно мощным чехлом лессовидных элювиальных суглинков и глин четвертичного или антропогенового возраста. Днища речных долин и балок заполнены современными аллювиальными отложениями, содержащими торф.

Землепользование Золотухинского района находится в северо-западной части Тимско- Щигровской гряды. Рельеф землепользования сильно расчленен гидрографической сетью, которая представлена рекой Тускарь с притоками и балками. На протоках данной реки и на некоторых ручьях балок построены пруды и запруды. Лесистость территории составляет 7,9%, облесенность пашни 0,4%.

Почвенный покров землепользования района довольно разнообразен. Наибольшее распространение получили: черноземы выщелоченные - 44,8%, черноземы выщелоченные слабосмытые - 18%, черноземы оподзоленные - 11,8%, темно-серые лесные почвы - 9,6%.

По механическому составу почвы тяжелосуглинистые, большое количество смытых почв.

Смытые почвы размещаются по всему землепользованию района на прибалочных склонах, а также на ложбинообразных понижениях.. Мощность гvмуcoвoro горизонта черноземов выщелоченных почв изменяется от 60 до 74 см, на слабосмытых до 46-60 см, на вреднесмытых - 31-40 см. В зависимости от степени смытости в черноземных почвах количество гумуса колеблется: от 359% до 6,6% на среднесмытых, на оподзоленных, на темно-серых лесных от 436 до 5%.

Восемьдесят четыре процента территории района занимают земли сельхозназначения - 97710 га, из них 80367 га пашня.

Следов эрозионной деятельности поверхностных вод на территории не обнаружено.

Из процессов, неблагоприятно влияющих на здания и сооружения в период их строительства и эксплуатации, следует отметить оползни.

По гидрогеологическим условиям часть площадей следует считать потенциально подтопляемыми. За прогнозный уровень, с учетом верховодки, следует принять дневную поверхность.

Наиболее благоприятными периодами для производства земляных работ по гидрогеологическим условиям (наинизшее положение уровня воды) является февраль-март (до начала снеготаяния) и август-сентябрь (при дефиците осадков в летнее время).

Подземные воды и грунты не агрессивны к бетону и арматуре железобетонных конструкций при любых параметрах. Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические конструкции при свободном доступе кислорода на открытых омываемых поверхностях - средняя.

На проектируемой территории отсутствуют опасные процессы природного характера, и с точки зрения инженерно-геологических условий, территория относится к районам пригодным для строительства.

2.3. Климатические условия

Согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология", район относится к II дорожно-климатической зоне и климатическому подрайону "В" климатического района II. Климат района умеренно-континентальный.

Средневзвешенные сведения о природно-климатических условиях района взяты относительно метеостанций "Курск" и "Поныри" (Справочник по климату СССР. Выпуск 28. Ветер. Гидрометеоиздат, Ленинград, 1966). Климатические условия района характеризуются параметрами, представленными в таблицах 2.1-2.5.

Таблица 2.1.

| Климатические параметры холодного периода года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 |  |  | -32 | °С |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 |  |  | -30 | °С |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 |  |  | -14 | °С |
| Абсолютная минимальная температура воздуха |  |  | -35 | °С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца |  |  | 6,3 | °С |
| Продолжительность, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха | < 0°С | прод. | 146 | сут |
|  |  | темп. | -6,4 | °С |
|  | < 8°С | прод. | 218 | сут |
|  |  | темп. | -3 | °С |
|  | < 10°С | прод. | 236 | сут |
|  |  | темп. | -2 | °С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца |  |  | 86 | % |
| Количество осадков за ноябрь-март |  |  | 212 | мм |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  |  | ЮЗ |  |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь |  |  | 5,3 | м/с |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха < 8 °С |  |  | 4,4 | м/с |
| Климатические параметры теплого периода года |  |  |  |  |
| Барометрическое давление |  |  | 985 | гПа |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 |  |  | 21,6 | °С |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 |  |  | 25,8 | °С |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца |  |  | 24 | °С |
| Абсолютная максимальная температура воздуха |  |  | 37 | °С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха теплого месяца |  |  | 10 | °С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха теплого месяца |  |  | 69 | % |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее теплого месяца |  |  | 56 | % |
| Количество осадков за апрель-октябрь |  |  | 375 | мм |
| Суточный максимум осадков |  |  | 144 | мм |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август |  |  | СВ | С-З |

Таблица 2.2.

Средняя месячная и годовая температура (°С)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -9,3 | -7,8 | -3 | 6,6 | 13,9 | 17,2 | 18,7 | 17,6 | 12,2 | 5,6 | -0,4 | -5,2 | 5,5 |

Таблица 2.3.

Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по месяцам и за год

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 7 | 5 | 5 | 9 |
| СВ | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 9 | 10 | 7 | 10 | 12 |
| В | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 7 | 10 | 14 | 14 | 13 |
| ЮВ | 14 | 16 | 12 | 15 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 21 | 17 | 13 |
| Ю | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 13 | 13 | 10 |
| Ю3 | 18 | 15 | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 20 | 21 | 17 | 19 | 16 |
| 3 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 14 | 14 | 15 |
| СЗ | 9 | 11 | 12 | 11 | 14 | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| штиль | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |

Таблица 2.4.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, (м/сек)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,9 | 5,2 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,0 | 4,3 |

Рис.2.1. Повторяемость (%) направлений ветра по кварталам

Таблица 2.5.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, (м/сек)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,9 | 5,2 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,0 | 4,3 |

Территория Золотухинского района относится к северному агроклиматическому району Курской области с умеренно-континентальным климатом и с недостаточным увлажнением.

В целом, рассматриваемый район расположен в поясе умеренно-континентального климата, в пределах лесостепной зоны, в целом в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сельскохозяйственного производства.

Климат характеризуется большой продолжительностью безморозного периода, среднегодовая температура воздуха +5,5 oС, минимальная -35 oС, максимальная + 37 oС, достаточным годовым количеством осадков, среднегодовое количество которых составляет 587 мм, максимальное в июле 73 мм, что дает возможность возделывать все районированные сельскохозяйственные культуры. Период с положительной среднесуточной температурой воздуха 220-235 дней. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния составляет 1775 часов (44% возможной).

Средняя продолжительность зимы в центральной части области 136 дней, весны - 57, лета - 104, осени - 68 дней. Начало зимнего климатического сезона приходится в среднем многолетнем на 11 ноября, весеннего - на 27 марта, летнего - на 23 мая, и осеннего - на 4 сентября.

Длительность безморозного периода в воздухе в среднем составляет на большей части территории области 150-160 дней. Вегетационный период (со средними суточными температурами выше 5oС) продолжается в северной части области 180-185 дней, в юго-западных районах 190-195 дней. Общая сумма средних суточных температур воздуха за вегетационный период варьируется для различных температур в среднем от 2584oС на севере области до 2875oС на её юго-западе. Для полного развития озимой ржи и пшеницы необходима сумма положительных температур в среднем около 2000oС, для выращивания сахарной свеклы около 2500oС.

Для области характерна значительная пятнистость в распределении атмосферных осадков при общем убывании среднегодовых их сумм в направлении с северо-запада на юго-восток, в среднем за год территория получает около 500 мм атмосферной влаги. Минимум осадков чаще всего приходится на февраль, максимум на июль или июнь. Годовое количество осадков колеблется от 550 - 640 мм на севере и западе до 480 - 500 мм на юго-востоке. Такого количества вполне достаточно для обеспечения высокого урожая сельскохозяйственных культур. Однако выпадение осадков отличается большой неустойчивостью и неравномерным распределением по территории и по времени. Больше всего увлажнена северо-западная часть Курской области, где выпадает от 550 до 640 мм в год, а на востоке количество осадков снижается до 460-500 мм.

Снежный покров лежит в среднем 3,5-4 месяца. К концу зимы высота снежного покрова на открытых местах в среднем составляет около 30 см, запасы воды в снеге составляют обычно от 50 см до 100 мм.

Расположение Курской области на Средне-Русской возвышенности обуславливает постоянное наличие ветров.

Степень агрессивности атмосферы на стальные конструкции - слабая.

2.4. Транспортная и инженерная инфраструктура

Транспортная схема. Район имеет развитую сеть транспортного сообщения: железнодорожных, автомобильных путей.

Основу транспортного обеспечения района составляет автомобильный транспорт. Пассажирские перевозки на территории района осуществляет ОГУП « Золотухинское АТП»

Жлезнодорожная сеть. Районный поселок Золотухино является железнодорожной станцией на ж.-д. магистрали "Москва - Курск - Харьков", пересекающей район с севера на юг протяженностью 34 км с двумя товарными конторами в п. 3олотухино и ст. Свобода, нефтепродуктопровод - 41 км.

Автомобильная сеть. Протяженность автомобильных дорог общего пользования - 235,6 км. Все центральные усадьбы соединены с районным центром дорогами с твердым покрытием. Золотухино связано также автомобильными дорогами с Курском (44 км) и с районными центрами: с г. Фатежом (42 км) и р. п. Поныри (32 км).

Автобусные перевозки осуществляют специализированные пассажирские и грузопассажирские предприятия, индивидуальные владельцы автобусов и микроавтобусов.

Администрация области разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки и государственного регулирования, направленные на поддержание и развитие транспортного комплекса региона.

Для улучшения транспортного обслуживания населения принят ряд нормативных правовых актов, в том числе Закон Курской области от 23.04.2002 г. № 23-ЗКО "О маршрутных пассажирских перевозках автомобильным транспортом в Курской области" и Закон Курской области от 30.11.2000 г. № 25-ЗКО "О предоставлении бесплатного проезда детям по территории области", постановление Правительства Курской области от 15.11.2005 г. № 160 "О порядке проведения конкурсов по размещению маршрутов, не включенных в государственный заказ на пассажирские перевозки, и критериях конкурсного отбора перевозчиков".

Водные судоходные пути. Наиболее значительные реки - Тускарь, Снова, Полевая Снова, Неполка и др.- не судоходны.

Жилые улицы местного значения. Основным назначением жилых улиц местного значения является обеспечение транспортной и пешеходной связи по существующим территориям, с выходом на магистральные улицы.

Магистральные улицы районного значения позволяют грузовому транспорту не въезжать в город (населенные пункты), дифференцировать движение транспорта, обеспечить доставку грузов не въезжая в город (населенные пункты), к коммунально-складским и промышленным предприятиям.

В основном на магистральных улицах предусмотрены устройство "карманов", для остановки общественного транспорта (автобус, микроавтобус и др.).

Дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта составляет не более 800 м.

Проектная сеть улиц и дорог выполнена с учётом архитектурно-планировочной организации территории, характера застройки, интенсивности транспортного и пешеходного движения.

При планировании улиц предусмотрено строительство двухсторонних тротуаров с усовершенствованным покрытием и автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием и установкой бордюрного камня.

Ширина в красных линиях:

- магистральных улиц (с пропуском общественного пассажирского транспорта) - 25-40 м;

- проектируемых жилых улиц местного значения - 20-25 м;

На проезжей части улиц предусмотрено устройство усовершенствованного покрытия с шириной полос движения:

- для магистральных улиц - 3,5 - 4,0 м;

- для жилых улиц местного значения - 3,0 м.

Водоснабжение. Хозяйственно-питьевое водоснабжение городов и сельских населенных пунктов осуществляется за счет подземных вод юрско-девонского, сеноманнеокомского и верхнемелового водоносных комплексов, отличающихся удовлетворительным качеством воды при относительно высокой степени защищенности и значительными разведанными запасами.

Защита питьевой воды от радиационных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ осуществляется на водозаборных сооружениях. Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 "Вода питьевая", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", ГОСТ Р 51232-98 (2002), ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора".

Водоснабжение поселений района в основном осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-10 м3/час, с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

На территории поселений района имеется 93 артезианских скважины и 127,6 км магистрального водопровода.

Таблица 2.6.

Характеристика системы водоснабжения на территории Золотухинского района

| № п/п | Сельсовет | Скважина |  | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть | Требуется |  |
| 1. | п. Золотухино | 5 | 1 | 22 |
| 2. | Ануфриевский сельсовет | 4 | 2 | 1,7 |
| 3. | Апальковский сельсовет | 2 | 2 | 1 |
| 4. | Белоколодезский сельсовет | 3 | 1 | 1,6 |
| 5. | Будановский сельсовет | 4 | 1 | 7 |
| 6. | Вереитиновский сельсовет | 7 | 3 | 2,35 |
| 7. | Воробьевский сельсовет | 4 | 1 | 0,5 |
| 8. | Гремяченский сельсовет | 2 | 1 | 3,2 |
| 9. | Дмитриевский сельсовет | 5 | 1 | 6,3 |
| 10. | Донской сельсовет | 7 | 1 | 14 |
| 11. | Зиборовский сельсовет | 5 | 3 | 1,5 |
| 12. | Новоспасский сельсовет | 4 | 1 | 6 |
| 13. | Революционный сельсовет | 3 | 1 | 5,7 |
| 14. | Свободинский сельсовет | 10 | 2 | 29,3 |
| 15. | Седмиховский сельсовет | 5 | 1 | 6,4 |
| 16. | Сергиевский сельсовет | 4 | 2 | 7,2 |
| 17. | Солнечный сельсовет | 4 | 2 | 2,2 |
| 18. | Тазовский сельсовет | 5 | 2 | 2,9 |
| 19. | Фентисовский сельсовет | 3 | 1 | 1,5 |
| 20. | Шестопаловский сельсовет | 4 | 2 | 0,7 |
|  | ИТОГО | 93 | 35 | 127,6 |

Канализация. Отвод хозяйственно-бытовых и производственных стоков предусматривается в существующие канализационные сети, канализационные насосные станции, локальные очистные сооружения.

Газоснабжение. Жилых домов и общественных зданий согласно технических условий.

По территории Золотухинского района проходит магистральный газопровод по следующим муниципальным образованиям  Сергиевский сельсовет, Дмитриевский сельсовет, Донской сельсовет, Солнечный сельсовет протяженностью 54 км.

Большинство жилых домов и общественных зданий в сельских населенных пунктах в районе не газифицированы.

Энергоснабжение. Электроснабжение потребителей района предусмотрено от электрических сетей филиала "МРСК Центра" ОАО  "Курскэнерго".

Линии электропередач имеют опоры до 83% ж\б.

Электроснабжение жилых домов и общественных зданий, согласно технических условий.

Грозозащита и заземление выполняется согласно ПУЭ.

Телефонизация, радиовещание и телевидение. Кроме Курского филиала ОАО "ЦентрТелеком" на территории города Курска в период с 2005-2007 годы активно развивается ЗАО "Курская телефонная компания".

По состоянию на 01.07.2007 года указанной компанией в областном центре построено 170 км оптоволоконных линий связи, охватывающих все округа города, введено в эксплуатацию 27 цифровых АТС, оборудовано 60 точек высокоскоростного доступа к сети Интернет.

ЗАО "Курская телефонная компания" получена лицензия на оказание услуг внутризоновой телефонной связи и с 2008 года услуги местной и внутризоновой телефонной связи ЗАО "Курская телефонная компания" начнет оказывать в райцентрах области.

В районе функционирует "Золотухинский  центр услуг электросвязи Курского филиала ООО "Центртелеком".

Сельская телефонная связь в районе осуществляется через 11 сельских АТСК. Междугородняя телефонная связь в ЦУЭС Золотухино организована по кабельной линии связи, уплотненной цифровой системой передачи типа ИКМ-120.

На территории Курской области за последние пять лет успешно развивается мобильная (сотовая) связь.

На территории Золотухинского района услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора сотовой связи: Курский филиал ОАО "ВымпелКом" (БиЛайн), Курский филиал ОАО "МТС", Курский филиал ОАО "Мобиком-Центр" (Мегафон) и ЗАО "Курская сотовая связь" (Теле-2). Практически вся территория района находится в зоне действия сотовых компаний.

В настоящее время на территории Курской области по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: "ОРТ", "РТР", "ТВЦ", "НТВ", "Культура", "СТС", "REN TV", "ТНТ", "7ТВ" и пять местных: ГТРК "Курск", "ТВЦ-Курск", "Такт", ТВ-6 "Курск", "Курское региональное телевидение" ("КРТ").

Основным оператором эфирного распространения телевизионного сигнала на территории района является Курский областной радиотелевизионный передающий центр - филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ОРТПЦ), который обеспечивает трансляцию программ "ОРТ", программ "РТР", программ "НТВ", "ТВЦ", "7ТВ", "Культура".

В 2006 году ведена в действие наземная спутниковая станция в г. Курске, которая позволила жителям области смотреть областные программы ГТРК "Курск" и "КРТ" с использованием 15 существующих передатчиков эфирного телевещания каналов "Россия" и "КРТ".

Система оповещения ГО (централизованная) на территории района представлена телефонной междугородной связью с выходом на ЕДДС района, мобильной связью.

Для приёма сигналов ГО может быть использована телевизионная сеть.

2.5. Характер застройки, численность и распределение населения, функциональной специализации.

Общая площадь Золотухинского района составляет 1,4 тыс. км2, что составляет 3,7% территории области.

Территориально район поделен на 20 муниципальных образований, 19 из которых сельские советы и районный центр - муниципальное образование поселок Золотухино.

В 137 населенных пунктах, численность населения района на 01.01.2010 г. составляла 26,5 тыс.чел.

Таблица 2.7.

| № п/п | Муниципальные образования Золотухинского района | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
|  | Ануфриевский | 692 |
|  | Апальковский | 535 |
|  | Бело-Колодезный | 505 |
|  | Будановский | 2655 |
|  | Вереитиновский | 440 |
|  | Воробьевский | 366 |
|  | Гремяченский | 486 |
|  | Дмитриевский | 563 |
|  | Донской | 1792 |
|  | Зиборовский | 424 |
|  | Новоспасский | 1037 |
|  | Революционный | 409 |
|  | Свободинский | 3777 |
|  | Сергиевский | 818 |
|  | Поселок Золотухино | 5440 |
|  | Солнечный | 2612 |
|  | Седмиховский | 558 |
| 18 | Тазовский | 2063 |
| 19 | Фентисовский | 662 |
| 20 | Шестопаловский | 466 |

Плотность населения в среднем по области составляет 40 человек на 1 км2. В поселках района плотность населения выше плотности сельских населенных пунктов (ориентировочно в 3-4 раза); в поселках одноэтажных зданий - до 60%, двухэтажных и более этажей - от 8,5 до 35%, материал построек в основном кирпич - 75%, ж\.б - 10%, 15% - пиломатериалы; населенные сельские пункты района в основном имеют одноэтажные здания - 95%.

Социальная сфера района включает в себя 36 учреждений образования, в том числе ПУ - 26, в котором учится в настоящее время 520 учащихся, 3 больницы с круглосуточными стационарами на 270 койко-мест, 33 фельдшерско-акушерских пункта и 32 библиотеки, более 50 учреждений культуры.

Агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики района. Основное направление деятельности с/х предприятий - животноводство (производство мясомолочной продукции), рыболовство, овощеводство и растениеводство (производство зерна и кормов).

Восемьдесят четыре процента территории района занимают земли сельхозназначения - 97710 га, из них 80367 га пашня.

Промышленность Золотухинского района представлена предприятиями:

- сахарный завод;

- ватная фабрика;

- ремонтно-техническое предприятие по ремонту с.-х. техники в р. п. Золотухино;

- электромеханический завод в м. Свобода.

Разрабатываются месторождения:

- трепела (Золотухинское);

- фосфоритов (Уколовское);

- суглинков для производства кирпича (Дерловское).

Социально обусловленным, экономически выгодным и перспективным является развитие туризма в Золотухинском районе. Район богат историческими и культурными памятниками, охраняемых государством:

- в д. 1-я Воробьевка усадьба А. А. Фета (конец 18 - начало 19 вв.);

- в м. Свобода комплекс строений мужского монастыря "Коренная Рождества Пресвятой Богородицы пустынь"  (16 - 18 вв.);

- в с. Тазово церковь Иконы Божьей Матери Знамение (1850) ;

- в с. 3-е Уколово церковь Великомученика Георгия Победоносца (1884) и др. церкви;

- в  м.  Свобода расположены гостиный двор Коренной ярмарки (архитектор Дж. Кваренги, 1812), мемориальный комплекс "КП Центрального фронта" им. К.К. Рокоссовского (архитекторы В. А. Колбасов и М. А. Кузовлев) и историко-культурный центр "Коренная пустынь".

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и требованиями, вытекающими из охраняемых законодательством прав жителей соседних домов, размещение домов и хозяйственных построек на участках, расстояния от них до строений на соседних участках, а также состав, назначение и площадь встроенных или пристроенных к домам помещений общественного назначения, в том числе связанных с индивидуальной предпринимательской деятельностью владельца, должны соответствовать ограничениям, установленным в "градостроительных планах".

Размещение усадебных домов, со встроенными, пристроенными, либо отдельно-стоящими крытыми автостоянками для легковых автомобилей. На приусадебных земельных участках, кроме этого могут быть размещены бани и другие хозяйственные постройки.

Для семей, ведущих индивидуальную трудовую деятельность, могут быть построены жилые дома с местом приложения труда - дом врача, дом ремесленника, дом продавца товаров повседневного спроса. Не допускается размещать во встроенных или пристроенных помещениях магазины строительных материалов, магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви).

Проектирование и строительство домов со слесарными, ремонтными, кузнечными мастерскими и подобными помещениями допускается при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований, при согласовании соответствующих служб государственного надзора.

В проекте планировки возможно использовать варианты размещения как отдельно стоящих общественных зданий, так и встроено-пристроенных.

2.6. Наличие организаций, отнесенных к категориям по ГО

Отнесение объектов к категориям по гражданской обороне осуществляется в соответствии с порядком, определенным Правительством РФ от 19.09.98 г. № 1115 и по показателям, введенным в действие приказом МЧС России от 23.03.99 г. № 013.

По данным Главного управления МЧС России по Курской области и в соответствии с упомянутыми выше документами п. Золотухино является некатегорированным объектом по ГО.

В границах проектной территории строительство категорированных объектов не предусматривать.

Территория Золотухинского района расположена  в загородной зоне по отношению к категорированным городам области.

3.Общая оценка  факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.1.Анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногеного характера с учётом влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз

3.1.1. Задачи и цели оценки риска

Вопросы обеспечения безопасности населения и территории являются приоритетными в работе администрации Золотухинского района.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" критерием безопасности является уровень риска. Закон "О техническом регулировании" дает следующее понятие термину безопасность: - "Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений".

В указанном законе термин риск трактуется как: - "Риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда".

В соответствии с указанным выше, методика оценки безопасности установленная ФЗ № 184-ФЗ "О техническом регулировании" сводится к расчету риска и сравнению его с нормативными показателями. Допустимые уровни индивидуальных рисков при аварии на опасных производственных объектах в России приняты: 10-4 1/год - для производственного персонала и 10-6 1/год - для населения.

При отсутствии недопустимого риска безопасность обеспечена, в противном случае безопасность не соответствует установленным требованиям.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.

Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Результаты оценки риска используются при обосновании технических решений по обеспечению безопасности, страховании, экономическом анализе безопасности по критериям "стоимость-безопасность-выгода", оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду и при других процедурах, связанных с анализом безопасности.

Основные задачи оценки и анализа риска чрезвычайных ситуаций заключаются в представлении лицам, принимающим решения:

- объективной информации о состоянии безопасности структурно-функциональных элементов рассматриваемой системы и всей системы в целом,

- сведений о наиболее опасных, "слабых" местах с точки зрения безопасности,

- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска на основе проектирования и реализации инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (с учётом наложения факторов риска  чрезвычайных ситуаций военного характера) и мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций..

Для обеспечения качества анализа риска следует использовать знание закономерностей возникновения и развития аварий на опасных производственных объектах. Если существуют результаты анализа риска для подобного опасного производственного объекта или аналогичных технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, то их можно применять в качестве исходной информации. Однако при этом следует показать, что объекты и процессы подобны, а имеющиеся отличия не будут вносить значительных изменений в результаты анализа.

3.1.2. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории Золотухинского района.

Характерной особенностью инфраструктуры экономики района является сосредоточение большинства потенциально опасных объектов в черте населённых пунктов. В них же проживает значительная часть населения и находятся основные материальные и культурные центры района. Эти обстоятельства определяют высокую вероятность возникновения в указанных городах чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также тяжесть возможных социально-экономических последствий.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории района и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- военные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические;

- социального характера;

Террористические факторы

К основным факторам террористического характера на территории района относятся:

- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);

- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей похищение людей и захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- вывод из строя систем управления железнодорожным движением, силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный терроризм);

- нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведения и деятельности целых групп населения;

- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;

- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей;

- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения района ;

- к созданию атмосферы страха;

- к большому количеству жертв.

Наибольшую опасность представляет реализация террористических проявлений на Курской АЭС. При террористическом акте на АС радиоактивное загрязнение окружающей среды будет обусловлено характером объекта. Так, разрушение активных зон реакторов будет сопровождаться выбросом урана и продуктов его деления. Площадь радиоактивного загрязнения будет зависеть как от характера объекта, так и характера диверсии (взрыв, пожар, отключение электроэнергии и др.).

Криминальные факторы

Усиление криминализации всех сторон жизни общества наносит серьезный ущерб идеям демократизации, нарушает нормальную жизнь района.

К основным криминальным факторам относятся:

- усиление криминального давления на жизнедеятельность  района;

- возможность срастания преступных сил с представителями властных структур;

- переход под контроль криминальных групп банков, экономических, торговых и посреднических центров;

- возможность проникновения преступных авторитетов в выборные органы законодательной власти, а также в правоохранительные органы;

- слабая раскрываемость заказных убийств, в том числе по политическим мотивам.

Реализация указанных угроз может привести:

- к появлению атмосферы страха и неуверенности в обществе;

- к возможности перехода реальной власти к преступным авторитетам;

- к парализации экономических преобразований;

- к обесцениванию демократических завоеваний.

Факторы коммунально-бытового и жилищного характера

Для нормальной жизнедеятельности района и его населения жизненно важное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения городов, населенных пунктов и решение жилищных проблем.

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации и полей фильтрации;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов;

- старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и полносборных домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры города.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях ;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики города;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Техногенные факторы

Наличие большого количества взрыво-, пожаро - опасных предприятий, широкой транспортной сети обуславливает высокий уровень риска техногенных аварий и катастроф.

На территории Золотухинского района располагается:

- 6 взрывопожарооопасных объектов;

- 23 гидротехнических сооружения.

Наибольшую опасность для территории района  представляет радиационное  воздействие  Курской АЭС, расположенная на территории г. Курчатова. К основным техногенным факторам относятся вероятность возникновения:

- аварий с выбросом химически опасных веществ (химическая опасность) в районах проживания населения  вдоль железных и автомобильных дорог (хлор, аммиак, окись азота и др.) и образованием зон химического заражения;

- аварий на взрывопожароопасных объектах с образованием поражающих факторов взрыва и пожара.

- аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте с выбросом опасных веществ и возникновением обширных площадей заражения, загрязнения и возгорания;

- крупномасштабных пожаров в местах концентрированного проживания и нахождения населения;

- зон затопления вследствие разрушения гидротехнических сооружений прудов объёмом более 1 млн. м3;

- аварий на коммунально-энергетических сетях.

Средний уровень индивидуального риска при авариях на взрыво- и пожароопасных объектах составляет 7,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 3*10-5 1/год для наиболее вероятного сценария развития ЧС.

Диаграмма социального риска (F/N) при авариях на взрыво- и пожароопасных опасных объектах Золотухинского района  представлена на рисунке 3, диаграмма риска материальных потерь (F/G) - на рисунке 4.

Рис.3. Диаграмма социального риска (F/N) при авариях на взрыво- и пожароопасных опасных объектах

Рис.4. Диаграмма риска материальных потерь (F/G) при авариях на взрыво- и пожароопасных опасных объектах

Радиационная опасность

Объектом постоянной радиационной опасности является Курская АЭС, расположенная в 3-х км западнее города Курчатов. Энергетическая мощность АЭС составляет 4 млн.кВт. Численность персонала АЭС - 7025 чел., наибольшая рабочая смена - 1800 чел.

Уровень индивидуального риска для населения при аварии на АЭС составляет 1*10-71/год. Уровень социального риска с количеством погибших при аварии 40 человек составляет 4*10-7 1/год.

Район может попасть в зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае общей радиационной аварии.

Реализация техногенных факторов может привести:

- к гибели и потере здоровья промышленно-производственного персонала и проживающего вблизи опасных объектов населения;

- к росту травматизма на производстве;

- к уничтожению значительных материальных ценностей, большому экономическому ущербу;

- к разрушению среды жизнеобитания человека с усилением социально-политических и экономических угроз.

- к радиоактивному заражению (загрязнению) территории района.

Военные факторы

Золотухинский район и многие объекты на его территории могут стать целями вооруженного воздействия.

К основным военным угрозам относятся возможность применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также систем высокоточного оружия и обычных средств поражения повышенной мощности в современной войне.

Реализация военной угрозы может привести:

- к массовому поражению населения;

- к нарушению управления районом;

- к разрушению жизненно важных объектов;

- к снижению до критического уровня жизнеобеспечения населения.

В результате наложения источников ЧС военного характера, резко усиливается и действие возникающих источников (факторов) ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера, что потребует значительного увеличения объема мероприятий по ликвидации.

Факторы эпидемиологического  и экологического характера

В результате аварии на Курской АЭС  мощность дозы радиоактивного загрязнения территории района на 1-й час после аварии может составлять: до 4,2 рад/ч.

На территории района размещаются  места хранения  непригодных к эксплуатации пестицидов и агрохимикатов.

- организованные и неорганизованные места хранения твердых бытовых отходов;

- 29 сибиро-язвенных захоронений-скотомогильников.

На территории района регистрируются единичные случаи групповой заболеваемости дизентерией, вирусным гепатитом, кишечной инфекцией. Причиной возникновения групповых случаев послужили нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил.

Создание благополучной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки является непременным условием жизнедеятельности населения района.

Природные факторы

В целом район располагается в достаточно спокойной (относительно природных катастроф) зоне. Однако усиливающееся воздействие человеческого общества на природную среду может привести к сложным проявлениям.

На территории района имели место лесные пожары, ливневые дожди с градом, ураганный ветер, заморозки в период вегетации и созревания сельскохозяйственных культур. В весенне-летний период наибольшую опасность представляют половодья в пойме реки Тускарь.

Реализация природных угроз может привести:

- к гибели и потере здоровья большого числа жителей;

- к значительному ущербу производственного и жилого фондов, культурным ценностям;

- к нарушению нормальной жизнедеятельности населения района.

Факторы социального характера

Факторы социального характера являются приоритетными при рассмотрении всего спектра возможных угроз. Угрозы в этой сфере могут привести к нарастанию до критической черты социальной напряженности в обществе, возникновению трудноразрешимых противоречий среди различных слоев населения.

К основным социальным факторам относятся:

- расслоение общества на узкий круг богатых и широкую массу малообеспеченных граждан;

- возникновение и усугубление тенденций возрастания конфликтов на межнациональной основе, особенно на основе этносоциальной стратификации (закрепление престижных и социально значимых видов деятельности за определенными национальностями);

- возрастание уровня безработицы трудоспособных граждан, особенно среди молодежи, научно-технических и научных работников, военнослужащих, уволенных с действительной военной службы;

- снижение уровня образования и грамотности, интеллектуального потенциала и культуры населения;

- появление напряженности среди части населения на почве религиозной нетерпимости;

- снижение уровня духовной сферы жизни, обусловленное духовной экспансией извне, необходимостью смены одних духовных ориентиров на другие;

- снижение уровня удовлетворения неотложных нужд в питании, жилье, коммунальных, транспортных и других видах услуг;

- снижение уровня здоровья населения вследствие несовершенства системы здравоохранения, возрастание потребления алкоголя, табака и наркотических веществ, резкого ухудшения условий и охраны труда, интенсификации трудового процесса;

- возрастание возможностей возникновения эпидемий.

Реализация указанных угроз может привести:

- к снижению уровня здоровья жителей, сокращению средней продолжительности жизни, уменьшению рождаемости, ухудшению других демографических показателей;

- к глубокому расслоению общества на различные слои и группы (по экономическому положению, национальной принадлежности, религиозным убеждениям и т.д.) и возникновению на этой почве трудноразрешимых конфликтов и массовых беспорядков;

- к созданию предпосылок для углубления опасных негативных тенденций (пьянство, наркомания, преступность, в том числе детская, проституция);

- к снижению общего среднего уровня нравственных устоев жителей.

Показатели риска природных ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год-1 | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации, тыс. чел. | Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, тыс. руб. |
| 1. Землетрясения, балл | 7-8 8-9 >9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Извержения вулканов |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Оползни, м |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Селевые потоки |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Снежные лавины, м |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 | 5*10-2 | 5*10-2 | 120 | 2 сельсовета, северо-восток | до 0.8 | 1 | - | 20 |
| 7. Бури, м/с | >32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Штормы, м/с | 15-31 | 4,5 *10-3 | 3,8 *10-4 | 143 | полосой по водоразделу | до 2 | 0 | 280 | 20 |
| 9. Град, мм | 20-31 | 0,2 | 0,2 | Локальный очаг | 1.68 | 2 | - | - | 21 |
| 10. Цунами, м | >5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Половодья, м | >5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Подтопления, м | >5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Пожары природные, га |  | 6,5 *10-3 | 4,8 *10-4 | 40 | 1 н.п. | до 0,11 | 0 | 5-15 | 9 -30 |

3.2.. Общая  оценка  риска

В соответствие с "Атласом природных и техногенных опасностей и рисков ЧС в РФ" (под общей редакцией Шойгу С.К., 2005) показатели риска природных чрезвычайных ситуаций на территории Золотухинского района следующие.

Уровень землетрясения - незначительно опасный (интенсивность землетрясения - 5 и менее баллов по шкале MSK-64; ускорение колебаний грунта - 16-36 и менее см/кв.сек; скорость колебаний грунта - 0.55-1.8 и менее см/сек; амплитуда колебаний грунта - 0.08-0.32 и менее см.; остаточные деформации - 0-0.05 см). Величина индивидуального сейсмического риска в населенных пунктах области оценивается как 5*10-6.

Уровень опасности оползней - умеренно- и малоопасный (максимальная скорость смещения 4-200 м/сут; максимальная глубина захвата пород оползнем - до 3 м). На возникновение оползней оказывают влияние подземные (в т.ч. грунтовые) воды и различные техногенные воздействия. Однако они проявляются преимущественно локально.

Уровень опасности карстового процесса - малоопасный и умеренно опасный (пораженность территории - локальная, 1-3%; скорость карстовой денудации, 0.5-2 куб.м/кв.м/год; диаметр карстовых форм - 3 м и менее; преимущественный литологический состав карствующих пород - карбонатные), риск провалов на 1 кв.км - 0.1-0.5 раз за 10 лет.

Уровень опасности просадок лессовых грунтов - незначительный и малоопасный (пораженность территории - 2-10%; величина просадки при природном давлении - менее 5 см; продолжительность проявления просадки - 0.3-0.4 года; максимальная скорость развития просадок - до 0.1 см/сут).

Уровень опасности овражной эрозии - умеренно опасная и опасная (балл - 2-3; плотность оврагов - 2.1-5 ед./кв.км; густота овражной сети - 0.51-1.3 км/кв.км; прогноз плотности овражной сети - 0.51-3 ед./кв.км).

Уровень опасности геокриологических процессов - опасные процесс на площади менее 1% и умеренно опасные - на площади 10% (термокарст, тепловая осадка грунтов - 0.1-0.3 м/год; морозное пучение грунтов - 0.1-0.3 м/год).

Уровень опасности половодий в период весеннего половодья и дождевых паводков на реках - ЧС муниципального уровня, степень опасности - 4 (максимальный уровень подъема воды - 2.0-3.2 м; площадь затопления поймы реки - 75-90%; возможно частичное затопление населенных пунктов - до 10%).

Уровень опасности и риск сильных дождей - высокий риск (повторяемость интенсивных осадков 20 мм и более в сутки - 01.-1.0 раз в год; возможно ЧС муниципального/межмуниципального уровня).

Уровень опасности и риск сильных снегопадов - высокий риск (среднее многолетнее число дней за год со снегопадами интенсивностью 20 мм и более в сутки - более 1.0; возможно ЧС локального уровня).

Уровень опасности и риск сильных ветров - высокий риск (среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 23 м/сек и более - более 1.0; возможно ЧС муниципального/межмуниципального уровня).

Уровень опасности лесных и торфяных пожаров - низкий (заторфованность территории - 0.1-1%; среднегодовая площадь одного пожара - 0.3 га; значение интегрального показателя опасности торфяных пожаров Кпос - менее 6; возможно ЧС локального уровня). Частота лесных пожаров (число случаев на 1 млн.га площади лесного фонда) - 120.5.

Уязвимость Золотухинского района к природным и техногенным источникам ЧС оценивается как ниже среднего по Курской области.

Повторяемость природных ЧС локального, муниципального уровней на территории района не более 1-2 ЧС /год.

В целом по району уровень риска чрезвычайных ситуаций находится в пределах приемлемого значения и не выходит за уровень фоновых показателей по России (таблица 2).

Таблица 2

| - Фоновые показатели риска в России |  |
| --- | --- |
| Риск гибели в ЧС природного характера (2002) | 2,3х10-6 год-1 |
| Риск гибели в результате авиакатастроф (2002) | 2,0х10-6 год-1 |
| Риск гибели при пожаре (2002) | 1,38х10-4 год-1 |
| Риск гибели человека в ДТП (2002) | 2,3х10-4 год-1 |
| Риск убийства (2002) | 3,09х10-4 год-1 |
| Риск смерти человека от любых причин (2002) | 1,62х10-2 год-1 |
| Риск гибели от транспортных травм (всех видов) (2002) | 2,91х10-4 год-1 |
| Риск гибели от случайного отравления алкоголем (2002) | 3,12х10-4 год-1 |

Однако уровень риска транспортных аварий 1*10-3 1/год не соответствует требуемым значениям и выходит за фоновый уровень по России 2,3*10-4 1/год.

Территория района имеет развитую сеть дорог по которым по которым ежегодно транспортируются опасные вещества. Сохраняется вероятность транспортной аварии с последующим развитием ЧС. Кроме того, неуклонный рост ДТП на дорогах  района может способствовать возникновению ЧС с участием опасных грузов. Количество ДТП увеличилось в 1,52 раза.

Статистические данные указывают на тенденцию снижения количества аварий на производстве при одновременном существенном росте ущерба. Значение индивидуального риска находится в допустимых пределах.

Особую озабоченность вызывают аварии на транспорте, объектах энергоснабжения  и пожары.

Транспортные аварии имеют тенденцию к росту как общего числа аварий, так и числа погибших и раненых. Значение индивидуального риска находится в недопустимых пределах.

Общее число пожаров в год несколько снижается, однако наблюдается существенный рост ущерба. Значения индивидуального риска находится на приемлемом уровне.

4.Выводы из оценки факторов риска ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий на территорию района, проектные обоснования минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

4.1.При авариях на потенциально опасных объектах,  в том числе авариях на транспорте

Согласно СНиП 2.01.51-90 и в соответствии с исходными данными Главного управления МЧС России по Курской области проектируемые объекты Золотухинского района в зависимости от места строительства могут располагаться:

- в зонах возможных опасностей (приведенных в СНиП 2.01.51-90) категорированных городов и объектов;

- в зоне возможных поражающих факторов автомобильных и железных дорог, по которым перевозятся в т.ч. аварийно химически опасные вещества (АХОВ), ГСМ, СУГ при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон заражения (загрязнения), зон разрушения и пожаров;

- в зоне возможных поражающих факторов потенциально опасных объектов в производственном процессе которых используются АХОВ, и взрыво-пожароопасные вещества;

- отклонение климатических условий от ординарных.

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории Золотухинского района могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, тепловых и водопроводных сетях и взрывы на взрывопожароопасных объектах, аварийные ситуации на химически опасных объектах с выбросом АХОВ.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-4 - 1х10‾5.

При этом, территория района попадает в зону жёсткого контроля, где требуется оценка целесообразности мер по снижению риска возникновения ЧС вследствие аварийных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

I. Аварии на АЭС.

Аварии на Курской АЭС.

Курская АЭС расположена в 40 км юго-западнее г. Курска на левом берегу реки Сейм в 49 км юго-западнее границы Золотухинского района. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 (заканчивается строительство 5-го блока). Каждый энергоблок включает в себя следующее оборудование:

- уран-графитовый реактор большой мощности канального типа, кипящий со вспомогательными системами;

- две турбины К-500-65/3000;

- два генератора мощностью 500 МВт каждый.

К конструктивным недостаткам РБМК можно отнести: положительный коэффициент реактивности и эффект обезвоживания активной зоны; недостаточное быстродействие аварийной защиты в условиях допустимого снижения реактивности; недостаточное число автоматических технических средств, способных привести реакторную установку в безопасное состояние при нарушениях требований эксплуатационного регламента; незащищенность техническими средствами устройств ввода и вывода из работы части аварийных защит реактора; отсутствие защитной оболочки. Несмотря на то, что за последние 15 лет многие работающие реакторы типа РБМК были модернизированы, эксперты по-прежнему сомневаются в том, что авария с разрушением активной зоны на модернизированных блоках невозможна.

Самые тяжелые аварии связаны с нарушением критичности и самопроизвольном разгоном реактора (запроектная авария 7 уровня). В подобных авариях в наибольшей степени разрушается активная зона реактора и наибольшее количество радиоактивности (радиоактивных элементов) попадает во внешнее пространство. Источниками радиоактивного загрязнения местности являются радиоактивное облако (мгновенный объемный источник) с выбросом на высоту до 1,5 км и струя радиоактивных веществ с выбросом на высоту до 200 м. Базовая доля выброса продуктов деления для реакторов типа РБМК до 25% находится в облаке и до 75% - в струе.

В основу оценок положено, что при разрушении реактора АЭС даже неядерными средствами произойдет "максимальная гипотетическая авария", при которой в окружающую среду будет выброшено до 10% накопившихся в реакторе радиоактивных веществ (для реактора мощностью 1 ГВт активность выбросов составит 3.3*108 Ки).

Для определения мощности дозы радиоактивного загрязнения территории района при аварии на АЭС учитывалось:

- тип реактора	- РБМК;

- мощность реактора	- 1000 МВт;

- количество аварийных реакторов 	- 1 шт.;

- реактор работает	- в стационарном режиме;

- время кампании	- 3 года;

- доля выхода активности	- 10%;

- категория устойчивости атмосферы  	- Д-нейтральная (изотермия);

- состояние облачного покрова 	- средний;

- скорость ветра на высоте 10 м/с	- 4,5-5 м/с (29 км/ч);

- температура воздуха	- 20 оС;

- радионуклидный состав выброса аналогичен составу облученного топлива;

- скорость гравитационного оседания частиц	- 0,01 м/с.

Таблица 3.1.

Размеры прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения местности

Золотухинского района при аварии реактора типа РБМК-1000

| Наименование зоны, индекс |  | Размеры зон заражения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, км | Ширина, км | Площадь, км2 |
| Умеренного загрязнения | А | за пределами 130 | - | - |
| Сильного загрязнения | Б | 130 | 6,25 | 9,4 |
| Опасного загрязнения | В | 30 | 0,59 | 0,52 |
| Чрезвычайно опасного загрязнения | Г | в границах станции | в границах станции | в границах станции |

Таким образом, территория Золотухинского района находится в зоне сильного (В) радиоактивного заражения (загрязнения).

В зоне сильного радиоактивного загрязнения (заражения) мощность дозы радиоактивного загрязнения территории на 1-й час после аварии может составлять:

- на ближней границе района	- до 1,4 рад/ч;

- в середине района	- до 2,8 рад/ч;

- на дальней границе района	- до 4,2 рад/ч;

а доза за первый год после аварии:

- на ближней границе района	- до 500 рад;

- в середине района	- до 866 рад;

- на дальней границе района	- до 1500 рад.

Аварии на Нововоронежской АЭС.

При возникновении аварийной ситуации на Нововоронежской АЭС, расположенной в 42 км южнее Воронежа (реакторы ВВЭР-1000 - 1 шт.; ВВЭР-440 - 2 шт.) , базовая доля выброса продуктов деления для реакторов типа ВВЭР до 75% будет находиться в облаке и до 25% - в струе.

Для определения мощности дозы радиоактивного загрязнения территории района при аварии на Нововоронежской АЭС учитывалось:

- тип реактора	- ВВЭР;

- мощность реактора	- 1000 МВт;

- количество аварийных реакторов 	- 1 шт.;

- реактор работает	- в стационарном режиме;

- время кампании	- 3 года;

- доля выхода активности	- 10%;

- категория устойчивости атмосферы	- Д-нейтральная (изотермия);

- состояние облачного покрова 	- средний;

- скорость ветра на высоте 10 м/с	- 4,5-5 м/с (29 км/ч);

- температура воздуха	- 20 оС;

- скорость гравитационного оседания частиц	- 0,01 м/с.

Сложность обстановки при авариях па АС усугубляется факторами:

- нарушением электроснабжения области;

- использованием большого количества сил и средств УВД области для блокирования зоны бедствия;

- отсутствием чрезвычайных резервных фондов;

- необходимостью предоплаты выполнения работ организациям и учреждениям, выделяющим личный состав и технику для выполнения специальных работ;

- нарушением транспортного обеспечения восточной части области;

- необходимостью размещения, трудоустройства и всестороннего обеспечения эвакуированного населения;

- недостаточной обученностью населения действиям в случае аварии на АС и возможной паники.

Таблица 3.2.

Размеры прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения местности

при аварии реактора типа ВВЭР-1000

| Наименование зоны, индекс |  | Размеры зон заражения |  |  | Мощность дозы на 1-й час после аварии, рад |  | Доза за первый год после аварии, рад |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Ширина, м | Площадь, м2 | на внешней границе | на внутренней границе | на внешней границе | в середине зоны | на внутренней границе |
| Радиационной опасности | М | 155 | 8,76 | 1070 | 0,014 | 0,14 | 5 | 16 | 50 |
| Умеренного загрязнения | А | 29,5 | 1,16 | 26,8 | 0,14 | 1,4 | 50 | 160 | 500 |
| Сильного загрязнения | Б | - | - | - | 1,4 | 4,2 | 500 | 866 | 1500 |
| Опасного загрязнения | В | - | - | - | 4,2 | 14 | 1500 | 2740 | 5000 |
| Чрезвычайно опасного загрязнения | Г | - | - | - | 14 | - | 5000 | 9000 | - |

Таким образом, при возникновении аварийной ситуации на Нововоронежской АЭС территория Золотухинского района Курской области может оказаться в зоне "радиационной опасности" (зоне "М")

Способ защиты: укрытие в ПРУ с последующей эвакуацией из зоны заражения, пострадавшим оказать первую доврачебную помощь, отправить людей из очага поражения на медицинское обследование.

II. Разгерметизация емкостей с АХОВ.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с "Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

"Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны", МО СССР, 1980 г. - только в части определения возможных потерь населения в очагах химического поражения.

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории района, относятся:

- автомобильная дорога "Поныри-Золотухино-Курск", по которой перевозятся АХОВ;

- железная дорога федерального значения "Москва-Курск-Воронеж" и железнодорожная станция "Свобода" Орловско-Курского отделения МЖД по которым транспортируются АХОВ;

- аварии на ОАО "Родник-М" в п. Золотухино, ул. Полевая,7 в производственном процессе которого используется аммиак.

При транспортировке опасных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ - аммиака и хлора.

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха, мало растворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Мало растворяется в воде (0.07%), хорошо - в некоторых органических растворителях. Температура кипения - -34,10С, плавления - -1010С, не горюч, не пожароопасен в контакте с горючими материалами.  Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается содержание свободных аминокислот.

ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха (плотность по воздуху - 0,597), хорошо растворяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака).

При температуре -33,40С кипит и при температуре -77,80С затвердевает.

Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом (пределы концентраций воспламенения от 15 до 28% по объему).

Молекулярная масса 17.03; плотность - 0,771 кг/м3, теплота сгорания 316,5 кДж/моль, температура самовоспламенения 6500С;  максимальное давление взрыва - 588 кПа. Нормальная скорость распространения пламени 0,23 м/с при 1500С.

Порог ощущения аммиака - 0,037 г/м3. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3.

Газообразный аммиак при концентрации, равной 0,28 г/м3, вызывает раздражение горла, 0,49 г/м3 - раздражение глаз, 1,2 г/м3 - кашель, 1,5-2,7 г/м3 приводит к смертельному исходу при воздействии в течение 0,5-1 часа.

Порядок проведения расчетов.

- Определение количественных характеристик выброса АХОВ.

Количественные характеристики выброса АХОВ для расчетов масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.

Первичное облако - облако АХОВ, образующееся в результате мгновенного (1-3 минуты) перехода в атмосферу части содержимого емкости с АХОВ при ее разрушении. Эквивалентное количество вещества по первичному облаку АХОВ (в тоннах) определяется по формуле:

Qэ1 = K1 х К3 х K5 х К7 х Qo

где:

K1 - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ;

К3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ;

К5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха и равный:  для инверсии - 1, для изотермии - 0.23, для конвекции - 0.08;

К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха;

Qo - количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, тонн.

Пороговая токсодоза - ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения.

Вторичное облако - облако АХОВ, образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности. Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку АХОВ (в тоннах) определяется по формуле:

Qэ2 = (1-K1) х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7 х Qo/(h x d)

где:

К2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ;

К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра;

К6 - коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии;

К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха;

h - толщина слоя АХОВ, м;

d - плотность АХОВ, т/м3

2. Расчет глубины распространения первичного (Г1) и вторичного (Г2) облаков АХОВ.

Общую глубину распространения зараженного воздуха вычисляем по формуле:

Г∑=Г/ +0,5 Г//,

где: Г∑ - общая глубина распространения облака зараженного АХОВ воздуха, км;

Г/ - большее из двух значений Г1 и Г2, км;

Г// - меньшее из двух значений Г1 и Г2, км.

3. Вычисление площади зоны возможного заражения АХОВ (Sв).

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ определяется по формуле:

Sв = 8,72 x 10-3 х (Г)2 х j, км2,

где:

Г - глубина зоны возможного заражения, км;

j - угловые размеры зоны возможного заражения, град (таблица 3.3.)

Таблица 3.3.

Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с |  0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 |  2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

4. Вычисление площади зоны фактического заражения АХОВ (Sф).

Площадь зоны фактического заражения Sф в км2 рассчитывается по формуле:

Sф = К8х Г2 х N 0,.2 , км2

где:

К8 - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха и принимается равным: для инверсии - 0.081; для изотермии -0.0133; для конвекции - 0.235,

N - время от начала аварии, час.

5. Вычисление продолжительности поражающего действия АХОВ (время испарения АХОВ с площади разлива).

Время испарения АХОВ с площади разлива (в часах) определяется по формуле: Т=hхd/К2хК4хК7//

где:

h - толщина слоя АХОВ, м;

d - удельный вес АХОВ, т/м3.

Продолжительность поражающего действия АХОВ определяется временем его испарения с площади разлива.

6. Вычисление времени подхода облака зараженного воздуха к заданному объекту.

Время подхода облака зараженного воздуха к тому или иному объекту (t, ч) определяется как отношение удаления поражаемого объекта от источника заражения (х, км) к скорости переноса воздушного потока (u, км/ч), приведенной в таблице 3.4.

t =xu

Таблица 3.4.

Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха

в зависимости от скорости ветра, км/ч

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

*1. Инверсия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы).

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%);

- железнодорожная емкость с хлором - 46 м3;

- железнодорожная емкость с аммиаком - 54 м3;

- автомобильная емкость с хлором - 1 т;

- автомобильная емкость с аммиаком - 8 м3;

- наибольшая единичная емкость с аммиаком на маслозаводе ООО "Родник-М" по адресу: п. Золотухино, ул. Полевая, 7 - 8 т, в единичной емкости 0,15 т;

2. Толщина свободного разлития - 0.05 м;

3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха - +20оС;

6. Время от начала аварии - 1 час.

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности приведены в таблицах 3.5.

Таблица 3.5.

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| № п/п | Параметры | хлор |  | аммиак |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 46 м3 | 0,15 т | 8 м3 | 54 м3 |
|  | Степень заполнения цистерны,% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70.91 | 70.91 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 15 | 15 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0.052 | 0.052 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 67,87 | 0,14 | 5,18 | 34,94 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 12,22 | 6E-05 | 0,002 | 0,014 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 37,27 | 0,0041 | 0,150 | 1,016 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,58 | 21,5 | 0,002 | 0,079 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 3,2 | 43,4 | 0,16 | 1,491 | 4,8 |
|  | Полная | 4,0 | 54,1 | 0,16 | 1,530 | 5,0 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,0 | 5 | 0,16 | 1,53 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,65 | 64,27 | 0,20 | 1,732 | 5,629 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,41 | 39,24 | 0,04 | 3,66 | 39,21 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,002 | 0,19 | 2,024 |

Выводы:

1. При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора и аммиака;

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

- в радиусе 160 м - на маслозаводе ООО "Родник-М". При аварии на ОАО "Родник-М" в п. Золотухино, зона возможного заражения аммиаком не выходит за пределы территории объекта, в зоне возможного заражения может оказаться до 38 человек.

3. Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО.

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

III. Аварии с взрывопожароопасными веществами (ГСМ, СУГ, мучная пыль).

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории района, относятся:

- автомобильная дорога "Поныри-Золотухино-Курск" и сеть дорог муниципального значения, по которым перевозятся взрывопожароопасные вещества;

- железная дорога федерального значения "Москва-Курск-Воронеж" и железнодорожная станция "Свобода" Орловско-Курского отделения МЖД по которым транспортируются взрывопожароопасные вещества;

- аварийные ситуации на АЗС в д. Тишино, д. Щурово и м. Свобода;

- аварийные ситуации на ООО "Сахар Золотухино" в п. Солнечный (ёмкость с ГСМ);

- аварийные ситуации на участке Фатежского филиала ОАО "Курскгаз" (СУГ-8 т);

- аварийные ситуации на ОАО "Злак" (зерно-пыль).

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

воздушная ударная волна;

тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались "Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994), "Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта" (1997 г).

Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от воздушной ударной волны принимались значения, приведенные в таблице 3.6.

Таблица 3.6.

| Характеристика действия ударной волны | I, Па *с | Р, Па | k, Па2*с |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |  |  |  |
| Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 |
| Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 |
| Граница области значительных повреждений - повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 |
| Граница области минимальных повреждений - разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 |
| Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 |
| 50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 |
| 10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей |  |  |  |
| 50% выживание | 440 | 243000 | 144000000 |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей маловероятны) | 100 | 65900 | 16200000 |

Таблица 3.7.

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

| Наименование степени | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений |
| Сильная | Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий. |
| Средняя | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта |
| Слабая | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

Таблица 3.8.

Предельные параметры для возможного поражения людей при пожаре в здании

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49.0 | 10 |
| Ожоги II степени | 27.4 | 13 |
| Ожоги I степени | 9.6 | 16 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1.4 | 45 |

Для оценки разрушений и количества пострадавших от теплового излучения принимались следующие значения

Таблица 3.9.

| Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека | Интенсивность излучения, кВт/м2 |
| --- | --- |
| Стальные конструкции (Твоспл=300оС) разрушение |  |
| 10 минут | 30 |
| 30 минут | 20 |
| 50 минут | 15 |
| Кирпичные конструкции (Твоспл=700оС) разрушение |  |
| 10 минут | 95 |
| 30 минут | 55 |
| 50 минут | 35 |
| Летальный исход |  |
| 10 секунд | 45 |
| 30 секунд | 35 |
| 1 минута | 20 |
| 10 минут | 10 |
| Ожог 2-ой степени |  |
| 10 секунд | 20 |
| 30 секунд | 10.5 |
| 1 минута | 8 |
| 10 минут | 6 |

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14.5 м3;

- ГСМ - 20 м3;

железнодорожной цистерны				 - СУГ - 73 м3;

- ГСМ - 72 м3;

участок Фатежского филиала ОАО "Курскгаз" 		 - СУГ - 8 т (11,5 м3);

ООО "Сахар Золотухино" Золотухинский р-н п. Солнечный  - мазут - 15000 м3, в единичной емкости 5000 м3;

давление в емкостях с СУГ				 - 1.6 МПа;

разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)	 - свободное;

толщина слоя разлития					 - 0.05 м (0,02 м);

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 			 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра	 			 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 3.10.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | СУГ |  |  | ГСМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем резервуара, м3 | 73 | 14,5 | 11,5 | 72 | 20 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 |
| Масса топлива в разлитии, т | 48.55 | 9.64 | 6,8 | 52.67 | 14,6 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 21.0 | 9.4 | 7,9 | 20.9 | 11 |
| Площадь разлития, м2 | 1387 | 275.5 | 195,5 | 1368 | 380 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, т | 33.98 | 6.75 | 4,8 | 1.05 | 0,29 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 52,4 | 30,4 | 27,1 | 16,3 | 10,6 |
| Зона сильных разрушений, м | 131,1 | 76,1 | 67,8 | 40,7 | 26,4 |
| Зона средних разрушений, м | 295,0 | 171,2 | 152,5 | 91,6 | 59,5 |
| Зона слабых разрушений, м | 753,9 | 437,5 | 389,8 | 234,1 | 152,1 |
| Зона расстекления (50%), м | 1245,5 | 722,8 | 643,9 | 386,7 | 251,2 |
| Порог поражения 99% людей, м | 92 | 53 | 27,1 | 28 | 19 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 144 | 84 | 67,8 | 45 | 29 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |  |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 91,8 | 53,3 | 47,4 | 28,5 | 18,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 183,6 | 106,5 | 94,9 | 57,0 | 37,0 |
| Зона средних разрушений, м | 426,1 | 247,3 | 220,3 | 132,3 | 85,9 |
| Зона слабых разрушений, м | 1048,9 | 608,7 | 542,3 | 325,7 | 211,6 |
| #### Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 80.5 | 47.6 | 42,6 | 26 | 12.7 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 11 | 7 | 6,7 | 5 | 2,6 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 77 | 59 | 56 | 43 | 30 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 220 | 220 | 220 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 11995 | 7879 | 8950,6 | 2994 | 1691 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #### Параметры горения разлития |  |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 30:21 | 30:21 | 30:21 | 16:44 | 16:44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 200 | 200 | 200 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 47650 | 47650 | 47650 | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 100 | 100 | 100 | 79 | 79 |

Таблица 3.11.

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Рис. 3.1. Величина теплового потока от кромки горящего разлития СУГ

Рис. 3.2. Доля человеческих потерь от кромки горящего разлития СУГ.

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн.

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа "BLEVE" показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на рис. 3.3 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Рис.3.3. Зависимость вероятности разлета осколков резервуаров при взрыве СУГ.

Таблица 3.12.

Параметры горения мазута

| Показатели | мазут |
| --- | --- |
| Количество ГСМ, м3 | 5000 |
| Выброс поллютантов |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ, т | 379,3692 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ, т | 45,1630 |
| Оксиды азота (NOx), т | 31,1625 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2), т | 125,5531 |
| Сероводород (H2S), т | 4,5163 |
| Сажа (С), т | 767,7710 |
| Синильная кислота (HCN), т | 4,5163 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2), т | 0,004516 |
| Формальдегид (HCHO), т | 4,5163 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH), т | 67,7445 |
| Всего, т | 1430,3167 |

Выводы:

При аварии на транспортных магистралях с СУГ, возможно повреждение целостности автомобильного или железнодорожного полотна, проектируемые объекты на расстоянии до 100 м от места аварии с ГСМ и СУГ могут попасть в зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

При аварии на участке Фатежского филиала ОАО "Курскгаз" поражающим факторам подвергнется персонал на территории объекта. Порог поражения людей (контузия) составит не менее 68 м.

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на проектируемых объектах невозможно, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

На территории района расположены следующие АЗС:

АЗС   ИП  Земцов А.Ю.  в д. Тишино Золотухинский р-н,

ООО "Курскоблнефтепродукт" (Свободинский цех) АЗС № 35 в с. Щурово Золотухинский р-н,

ООО "Курскоблнефтепродукт" (Свободинский цех) АЗС № 56 Золотухинский р-н,

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. На АЗС имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Сценарии развития аварий с инициирующими событиями, связанными с частичной разгерметизацией фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, незначительных коррозионных повреждений трубопроводов отличаются от сценариев при разрушении трубопроводов, емкостей только объемами утечек.

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:

-  разлив (утечка) из цистерны ГСМ.

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались "Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994), "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" (РД 03-409-01),

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ рассчитаны для следующих условий:

- тип вещества					- ГСМ (бензин, ДТ);

- емкость подземная с ГСМ, ДТ			- 25 м3;

- автомобильная цистерна (топливозаправщик)	- 8 м3;

- разлив топлива 					- 300 л;

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)	- свободное;

- толщина слоя разлития				- 0.05 м;

- территория					- слабозагроможденная;

- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения - 85 %;

- температура воздуха		- +20 оС;

почвы		- +15 оС;

- скорость приземного ветра		- 0.25-1 м/сек;

- класс пожара					- В1;

- при горении					- ГСМ выгорает полностью.

Аварийная ситуация при разливе (утечке) из автомобильной цистерны с ГСМ. Данный сценарий может состоять из подсценариев:

- АЗС-Рац - разлив ГСМ из АЦ при сливных работах (8 м3);

- АЗС-Рт - разлив ГСМ при разрушении трубопроводов или топливораздаточной колонки в процессе заправки (300 л).

- АЗС-Ре - возгорание ГСМ из подземной емкости хранения бензина и дизельного топлива (25 м3) без раскрытия емкости, через горловину;

Трубопроводы, как и колонки, наполняются нефтепродуктами только в процессе заправки автомобильной техники. Следовательно, возможный максимальный разлив ГСМ может быть, соизмерим с максимальной вместимостью топливного бака заправляемой автомобильной техники (300 л).

Наиболее вероятным разливом можно считать проливы после заправки, составляющие не более 1 литра, и данный сценарий в расчетах не учитывался, т.к. такие проливы устраняются путем засыпки места разлива соответствующим сорбентом с последующим удалением в контейнер.

Интенсивность теплового излучения q (кВт  м-2) пожара горючей жидкости вычисляем по формуле:

,

,

,

,

,

где:

Ef 	- среднеповерхностная интенсивность теплового излучения пламени, кВт  м-2;

Fq 	- угловой коэффициент облученности;

Fv , FH - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно;

A, B, S - расчетные коэффициенты;

	- коэффициент пропускания атмосферы;

F	- площадь пролива, м2;

d	- эффективный диаметр пролива, м;

r 	- расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м;

Н	- высота пламени, м;

dm	- удельная массовая скорость выгорания топлива, кг  м-2  с-1;

g	- ускорение свободного падения, принимаемое равным 9,81 м  с-2;

в	- плотность окружающего воздуха, кг  м-3.

Таблица 3.13.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ

| Параметры | Подсценарий аварии |  |
| --- | --- | --- |
|  | АЗС-Рац | АЗС-Рт |
| Объем резервуара, т | 8 | 0,3 |
| Масса топлива, т | 6,8 | 0,3 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 12,9 | 1,4 |
| Площадь разлития, м2 | 519,48 | 6 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, кг | 160 | 5 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 12,9 | 2,6 |
| Зона сильных разрушений, м | 32,3 | 6,5 |
| Зона средних разрушений, м | 55,9 | 14,7 |
| Зона слабых разрушений, м | 139,8 | 37,6 |
| Зона расстекления (50%), м | 220,5 | 62,2 |
| Порог поражения 99% людей, м | 15,1 | 4,6 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 28,1 | 7,2 |
| - Параметры огневого шара |  |  |
| Радиус огневого шара, м | 14,1 | 4,46 |
| Время существования огневого шара, с | 2,8 | 1 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 150-200 | 18 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 1834 | 729,7 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 |
| - Параметры горения разлития ГСМ |  |  |
| Ориентировочное время выгорания разлития, мин : сек | 6:41 | 16:44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Поллютанты |  |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ | 2,4880 | 0,0683 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ | 0,0800 | 0,0022 |
| Оксиды азота (NOx) | 0,1208 | 0,0033 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | 0,0096 | 0,0003 |
| Сероводород (H2S) | 0,0080 | 0,0002 |
| Сажа (С) | 0,0118 | 0,0003 |
| Синильная кислота (HCN) | 0,0080 | 0,0002 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) | 0,000008 | 0,000000 |
| Формальдегид (HCHO) | 0,0043 | 0,0001 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH) | 0,0043 | 0,0001 |
| Всего | 2,7347 | 0,0751 |

Рис. 3.4. Распределение теплового потока при горении разлива бензина

по сценарию АЗС-Рац

Параметры аварийной ситуации в случае возгорания ДТ (при устойчивом источнике зажигания) и бензина через горловину без раскрытия емкости представлены в таблице 3.14.

Таблица 3.14.

Параметры горения топлива через горловину подземной емкости

| Показатели | Подсценарии аварий |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДТ | АЗС-Ре |
| Количество ГСМ, м3 | 25 | 25 |
| Эквивалентный радиус возможного горения, м | 0,6 | 0,6 |
| Площадь возможного пожара при воспламенении ГСМ, м2 | 1 | 1 |
| Величина теплового потока на кромке горящего разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Высота пламени горения, м | 2,9 | 3,7 |
| Ожидаемое время горения, сут : часы | 7:21 | 5:19 |
| Индекс дозы теплового излучения | 29345 | 29345 |
| Процент смертельных исходов людей на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Выброс поллютантов |  |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ, т | 0,1392 | 5,9862 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ, т | 0,1971 | 0,1925 |
| Оксиды азота (NOx), т | 0,5145 | 0,2906 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2), т | 0,0928 | 0,0231 |
| Сероводород (H2S), т | 0,0197 | 0,0192 |
| Сажа (С), т | 0,2543 | 0,0283 |
| Синильная кислота (HCN), т | 0,0197 | 0,0192 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2), т | 0,000020 | 0,000019 |
| Формальдегид (HCHO), т | 0,0233 | 0,0103 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH), т | 0,0720 | 0,0103 |
| Всего, т | 1,3326 | 6,5797 |

Рис. 3.5. Распределение теплового потока при горении бензина и ДТ

через горловину подземной емкости

Таблица 3.15.

Параметры для возможного поражения людей при горении дизельного топлива  через горловину подземной емкости

| Степень травмирования | Тепловое излучение кВт/м2 | Удаление от кромки пламени, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49 | 1,8 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 3,2 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 4,5 |
| Болевой порог | 1,4 | 4,8 |

Выводы:

1. Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

3. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

4. Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК. На остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

5. Аварии могут привести к загрязнению территории нефтепродуктами.

6. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

Аварии на объекте с мукой.

В технологическом процессе объекта ОАО "Злак" образуется мучная пыль.

Аварийные ситуации, связанные с мучной пылью, возможны в технологическом процессе при:

- аварийной поломке технологического или электрического оборудования;

- самовозгорании растительного сырья;

- нарушении требований при организации и проведении огневых работ;

- при нарушении правил эксплуатации оборудовании и др.

В ходе технологических операций возможно возникновение аварийных ситуаций, связанных с появлением пылевого облака взрывоопасной концентрации, в случае возникновения источника инициирования может произойти взрыв пылевого облака.

Мучная пыль - мелкодисперсный продукт (дисперсность менее 100 мкм). Теплота сгорания Нт = 18 000 кДж кг-1. Критический размер частиц взрывоопасной взвеси мучной пыли d* = 250 мкм.

Коэффициент участия пыли во взрыве согласно НПБ 105-03 составляет 0,1, коэффициент пыления - 0,5.

Ежедневная пылеуборка в помещениях позволяют пренебречь пылеотложениями на полу, стенах и других поверхностях.

Событиями, составляющими сценарии развития аварий, является образование  облака пылевоздушной смеси (взрывное превращение облака, образование воздушной ударной волны, разрушение окружающего оборудования, несущих конструкций, трубопроводов) - сценарий МК-М. Варианты, связанные с взрывом мучной пыли в цехах не рассматривались т.к. возможность значительного пылеобразования в помещении цеха маловероятно, а наличие системы контроля за технологическим процессом (контроль давления в пневмопроводах и других параметров технологических линий и системы вентиляции), взрывозащитное исполнение всего технологического оборудования и помещений значительно снижают риск взрыва на данных участках. Подсценарии данного сценария в части объема  пыли имеют шифр:

МК-МР     - значительное пыление в процессе разгрузки зерна;

МК-МПП    - пыление при разгерметизации пневмопровода;

МК-МРФ    - разрыв пылевого фильтра в процессе загрузки муки;

МК-МФ    - разгерметизация тары в процессе фасовки продукции или погрузочных работ.

Исходные данные для прогнозирования последствий аварии:

тип (класс) взрывоопасного вещества	- мучная пыль (4 класс);

объем (масса) пыли в ПВС		- 450 м3 (14,6 кг);

класс окружающего пространства 	- слабо загроможденное (4 класс);

температура воздуха 			- +20оС;

в образовании ТВС участвует до 10% массы муки в облаке ТВС, количество пыли в облаке - до 60 г/м3.

Сценарий 1. (МК-МР)  объем (масса) пыли в ходе разгрузки вагона (при стечении неблагоприятных факторов) может составить - до (объем запыленного пространства в районе разгрузки около 450 м3) 14,6 кг с последующим взрывом ПВС образуется зона избыточного давления воздушной ударной волны с Р = 8000 кПа.

Сценарий 2. (ХК-МПП) В результате образования зоны взрывоопасных концентраций в объеме до 95 м 3,  объем (масса) потери муки на пыление может составлять  до 3,1 кг.

Сценарий 3. (МК-МРФ) в течение 3  минут, время реакции оператора склада и водителя муковоза на возникшую аварийную ситуацию, объем (масса) пыли может составить - 60 кг (объем пространства склада над силосами - около 90 м3, в облаке ПВС может находиться около 2,5 кг мучной пыли).

Сценарий 4. (ХК-МФ) В результате образования зоны взрывоопасных концентраций в объеме до 8 м 3,  объем (масса) потери муки на пыление может составлять до 0,26 кг.

Таблица 3.16.

Характеристики зон поражения при авариях

| Показатели | МК-МР, (м) | ХК-МПП, (м) | МК-МРФ, (м) | ХК-МФ, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень разрушения сооружений и оборудования |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зона сильных разрушений, м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зона средних разрушений, м | 8,7 | 5,1* | 8,3* | 2,2* |
| Зона слабых разрушений, м | 15,5 | 9,2 | 18,0 | 4,0 |
| Зона расстекления (50%), м | 33,3 | 19,8 | 29,3 | 8,6 |
| Процент смертельного поражения людей |  |  |  |  |
| 99% | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 0,7 |
| 90% | 2,9 | 1,7 | 2,0 | 0,7 |
| 50% | 3,3 | 2,0 | 2,2 | 0,8 |
| 10% | 3,6 | 2,1 | 2,5 | 0,9 |
| 1% | 3,8 | 2,2 | 2,6 | 1,0 |
| Порог поражения (болевые ощущения, контузия) | 4,4 | 2,6 | 3,4 | 1,1 |

* - Учитывая взрывозащищенное исполнение помещений при взрыве произойдет сброс легкосбрасываемых конструкций и разрушения помещений мукомольного отделения не произойдет.

Выводы: По рассматриваемому варианту МК-МР при взрыве пыли при разгрузке, не значительные повреждений получит вагон и разрушений здания не произойдет, пострадают люди находящиеся в районе взрыва.

По варианту ХК-МПП при взрыве муки, произойдет расстекление помещения, значительных повреждений оборудования и разрушений здания не произойдет, пострадают люди находящиеся в районе взрыва.

По варианту ХК-МФ при взрыве муки, произойдет расстекление помещения, значительных повреждений оборудования и разрушений здания не произойдет, пострадают люди находящиеся в районе взрыва.

При взрыве и пожаре на зерноскладе мучной пыли радиус зоны возможных сильных разрушений составляет 25 м, слабых разрушений составляет 120 м. Радиус огненного шара может составлять до 10 м.

IV. Аварии на гидротехнических сооружениях

На территории Золотухинского района расположено 23 пруда, в том числе – 5 прудов объёмом более 1 млн. м3, представляющих в случае аварии на ГТС потенциальную опасность для природной среды, населённых пунктов и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Наиболее вероятные аварии и чрезвычайные ситуации могут возникнуть при частичном или полном разрушении плотины. Причинами возникновения аварий и ЧС могут быть:

- обрушение верхнего или низового откосов плотины;

- промыв плотины фильтрационным потоком воды;

- промыв тела плотины вследствие развития оврагообразования на низовом откосе;

- размыв плотины при переполнении водохранилища;

- появление прорана на теле плотины (с последующим размывом) при взрыве заряда большой мощности в районе водосброса в результате нанесения авиационного удара или диверсионных действий.

Разрушительное действие волны прорыва является результатом:

- резкого изменения уровня воды в нижнем и верхнем бьефах при разрушении напорного фронта;

- непосредственного воздействия массы воды, перемещающейся с большой скоростью;

- изменения прочностных характеристик грунта в основании сооружений вследствие фильтрации и насыщения его водой;

- размыва и перемещения больших масс грунта;

- перемещения с большими скоростями обломков разрушенных зданий и сооружений и их таранного воздействия.

Усредненные скорости движения и значения параметров поражающих факторов волн прорыва приведены в таблицах 3.13 - 3.19.

Таблица 4.1.11.

Средняя скорость движения волны прорыва, км/ч

| Характеристика русла и поймы | j=0,01 | j=0,001 | J=0,0001 |
| --- | --- | --- | --- |
| На реках с широкими затопленными поймами | 4-8 | 1-3 | 0,5-1 |
| На извилистых реках с заросшими или неровными каменистыми поймами, с расширениями и сужениями поймы | 8-14 | 3-8 | 1-2 |
| На реках с хорошо разработанным руслом, с узкими и средними поймами без больших сопротивлений | 14-20 | 8-12 | 2-5 |
| На слабоизвилистых реках с крутыми берегами и узкими поймами | 24-18 | 12-16 | 5-10 |

Таблица 4.1.12

Поражающие факторы волны прорыва и их параметры

| Наименование объекта | Степень разрушения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сильная (А) |  | Средняя (Б) |  | Слабая (В) |  |
|  | h м | V. м/с | h м | V, м/с | h м | V. м/с |
| Здания - кирпичные - каркасные панельные | 4 7,5 | 2,5 4 | 3 6 | 2 3 | 2 3 | I I,5 |
| Мосты - металлические: с пролетом 30-100м с пролетом более100м - железобетонные - деревянные | 2 2 2 1 | 3 2,5 3 2 | 1 1 1 1 | 2 2 1.5 1.5 | 0 0 0 0 | 0,5 0,5 0,5 0,5 |
| Дороги - с асфальтобетонным покрытием - с гравийным покрытием | 4 2,5 | 3 2 | 2 1 | 1,5 1,5 | 1 0,5 | I 0,5 |
| Пирс | 5 | 6 | 3 | 4 | 1.5 | I |

4.2. Отклонения климатических условий от ординарных.

Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных процессов, а также категории их опасности.

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для Курской области являются:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 20-25 м/сек и более;

- смерч - наличие явления;

- грозы (40-60 часов в год);

- град с диаметром частиц 15 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильные снег с дождем - 50 мм в час;

- продолжительные дожди - 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (-30оС и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

- вес снежного покрова - 100 кг/м2;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 168 см.

- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

- сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35оС и более.

Сведения о наблюдаемых на территории Золотухинского района опасных природных процессах, требующих превентивных защитных мер:

Среднегодовые:

- направление ветра, румбы -3 м/с;

- скорость ветра 4,5 м/сек;

- относительная влажность 74 %.

Максимальные значения (по сезонам) скорость ветра 18-20 м/сек.

Количество атмосферных осадков, среднегодовое максимальное (по сезонам) 584 мм.

Температура:

- среднегодовая 6-8 °С;

- максимальная (по сезонам) +32/-26 °С.

Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 3.17.

Таблица 3.17.

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Согласно "Карте опасных природных и техноприродных процессов в России", разработанной Институтом геоэкологии РАН, природные явления, способные привести к возникновению ЧС в районе размещения проектируемого объекта, приведены в таблице 3.18.

Таблица 3.18.

Опасные природные процессы

| № п/п | Наименование опасных природных процессов | Категория опасности процессов по СНиП 22-01-95 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подтопление территории | Опасные |
| 2. | Карст | Умеренно опасные |
| 3. | Пучение | Умеренно опасные |
| 4. | Оползни | Опасные |
| 5. | Суффозия | Умеренно опасные |
| 6. | Просадки лессовых пород | Умеренно опасные |
| 7. | Эрозия плоскостная и овражная | Умеренно опасные |

Согласно статистическим данным Гидрометцентра Курской области наиболее опасными природными факторами для данной территории являются сильные ветра (ураганы), а также паводки и половодья, вызывающие аварийные и чрезвычайные ситуации, поражающие многие элементы инфраструктуры территории. Природные факторы могут и сами инициировать существенные риски и приводить к значительным ущербам.

На территории района  в 2007 году прошли смерчи, которые вызвали разрушение кровель жилых зданий, электрических линий ЛЭП-110,10, 0,4 кв., деревьев, гибель посевов с\х культур.

На территории района расположено 37 водных объектов, в том числе 14 водотоков (рек) бассейна р. Днепр (наиболее крупные - р. Тускарь и Снова) и 23 пруда объёмом от 100 до 1 млн.м3 и более.

Таблица 3.19.

Водотоки на территории района (бассейна р. Днепр)

| Наименование |  | Длина, км |  | Куда впадает |  | С какого берега |  | От устья км |  | Бассейн, км2 | Длина по Золотухинскому району |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Тускарь |  | 108 |  | Сейм |  | пр |  | 579 |  | 2480 | 49 |  |
| руч.Штевец , |  | 13 |  | Тускарь |  | пр |  | 81 |  | 49 | 13 |  |
| руч. Теребуж |  | 16 |  | Тускарь |  | лев |  | 80 |  | 99 | 16 |  |
| руч.Бел.Колодезь |  | 13 |  | Тускарь |  | пр |  | 76 |  | 51 | 13 |  |
| р. Снова |  | 76 |  | Тускарь |  | пр |  | 59 |  | 995 | 32 |  |
| Лояевая Снова |  | 49 |  | Снова |  | лев |  | 20 |  | 362 | 19 |  |
| Моркость |  | -26 |  | Снова |  | лев |  | 0,6 |  | 139 | 26 |  |
| Неполка |  | 23 |  | Тускарь |  | пр |  | 45 |  | 181 | 23 |  |
| Обметь |  | 20 |  | Тускарь |  | пр |  | 22 |  | 119 | 11 |  |
| Бол. Курица |  | 49 |  | Сейм |  | пр |  | 553 |  | 411 | 5 |  |
| Дайминка (24) *-" руч.Вертин) | 8 |  | Сосна |  | пр |  | 244 |  | 234 |  | 8 |  |
| Дегтярка | 12 |  | Дайминка |  | пр |  | 13 |  | 60,5 |  | 12 |  |

Таблица3.20.

Перечень водохранилищ и прудов Золотухинского района

| Наименование водотока | Наименование водоема, населенный пункт | Хозяйство, предприятие | Полный объем, тыс.м3 | Площадь зеркала, га | Год пуска | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Более 1 млн.м3 |  |  |  |  |  |  |
| бал.Вязовое | п.Золотухино | СПК "Заречье" | 1260 | 37 | 1984 | орошение |
| руч.Белый Колодезь | с.Кондринка | СПК "Родина" | 1180 | 29 | 1984 | орошение |
| бал.Ржавый Лог | с.Реутово (Донское) | СПК "Заречье" | 1100 | 32 | 1973 | орошение |
| р.Моркость | д.Матвеевка | СПК "Заречье" | 1400 | 57 | 1984 | орошение |
| руч. Ржавец | д. Сергеевка | совхоз "Сергиевский" | 1158 | 39 | 1984 | орошение |
| 500 – 1000 тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |
| бал.Долгая | с.Фентисово | СПК "Нива" | 2450 | 53 | 1979 | опорожнен |
| руч.Штевец | с.Мужланово | совхоз "Заря" | 630 | 59 | 1984 | орошение |
| р.Ратен (Лазверт) | с.Гремячка | СПК "Русь" | 1080 | 72 | н/св | опорожнен |
| руч.Дерлов | д.Дерлово | СПК "Прогресс" | 772 | 12 | 1987 | орошение |
| р.Моркость | с.Николаевка | СПК "Мир" | 596 | 30 | 1974 | орошение |
| руч.Вертин | д.Седмиховка | СПК "Дружба" | 740 | 91 | н/св | хознужды |
| бал.Урочище Общее | п.Солнечный | ЗАО "Содружество" | 772 | 12 | н/св | орошение |
| 100 – 500 тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |
| руч. Штевец | д.1-е Вереитиново | совхоз "Заря" | 120 | 8 | 1965 | хознужды |
| руч.Штевец | д.Пузановка | совхоз "Заря" | 290 | 21 | 1957 | противоэроз. |
| р.Ратен | д.Чурилово | СПК "Красная Гвардия" | 126 | 7 | 1940 | хознужды |
| руч. Сухоребрик | д.Старый Сухоребрик | СПК "Россия" | 120 | 8 | 1957 | хознужды |
| бал. Крутая | с.Первое Новоспасское | СПК "Прогресс" | 350 | 10 | 1976 | хознужды |
| руч.Мощенка | д.Будановка | СПК "Восход" | 300 | 11 | 1970 | хознужды |
| руч. Сухая Неполка | с.Федоровка | СПК "Память" | 117 | 13 | 1950 | хознужды |
| руч. Красный Ложок | д.Пойменово | СПК "Искра" | 430 | 23 | 1969 | хознужды |
| р. Обметь | д.Хворостово | СПК « Зиборовский» | 180 | 14 | 1966 | хознужды |
| руч. Белый Колодезь | с.Белый Колодезь | СПК "Родина" | 150 | 10 | 1948 | хознужды |
| руч. б/н | с. Тазово | Учхоз № 2 СХА | 302 | 22 | н/св | хознужды |

При переполнении отдельных прудов при половодье прорыв ГТС и нанесение ущерба жилому фонду и объектам инфраструктуры прогнозируется на расположенных каскадом прудах в близи н.п. Матвеевка вызовет затопление 13 домов в с. Чаплыгино. На водохранилище р. Моркость у с. Николаевка при разрушении ГТС возможно разрушение моста а/дороги из сборного железобетона.

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести к подтоплению жилого фонда, объектов социального назначения и объектов инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электро-, газоснабжения, связи), нарушению электро- и газоснабжения особенно в населённых пунктах, находящихся в границах водосбора водных объектов.

Сильный снегопад, сильные ветра, могут привести к поломке опор и обрыву линий электропередач, проводной связи, разрушению оконных проемов, крыш объектов, в том числе - вследствие падения деревьев.

Показатель приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1х10-2 - 1х10‾5.

При этом территория района расположена в зоне приёмлемого риска и требуется проведение неотложных мероприятий по снижению риска возникновения лесных пожаров и снижения риска возникновения ущерба от града, заморозков.

По отношению к иным источникам ЧС природного характера (штормовые ветра, смерчи и т.д) часть территории района (населённые пункты, расположенные в пределах водосбора водотоков, а также пересекаемые автомобильными дорогами) попадает в зону жёсткого контроля, где требуется оценка целесообразности мер по снижению риска возникновения ущерба от указанных источников ЧС.

Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия источников ЧС (подтопления и затопления территории при весеннем половодье, резком таянии снега и проливных дождях), требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории муниципальных образований с учётом п.п.1.2, 1.4-1.6, 1.8-1.11, 1.15-1.17 СНиП 2.06.15-85.

Согласно СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий" по оценке сложности природных условий Золотухинский район относится к категории простых.

Золотухинский район не находится в зоне опасных сейсмических воздействий. Явлений карста, оползней, суффозии, проседания грунтов и подтопления не отмечается, район не относится к сейсмически опасным.

Опасные природные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории, отсутствуют. Поэтому, не требуется выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов".

Ливневые дожди - затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

Ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" элементы сооружений рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с и полностью удовлетворяют требованиям для данного климатического района.

В соответствии с картой районирования по смерчеопасности Курская область находится в зоне, для которой расчетное значение класса интенсивности смерча по классификации Фуджиты может быть принят 3.58. Для этого класса параметры смерча составят:

- максимальная горизонтальная скорость вращательного движения - 94.4 м/с;

- поступательная скорость 				23.6 м/с;

- длина полосы разрушений 				55.8 км;

- ширина полосы разрушений 				1,1-1,5 км;

- максимальный перепад давлений 			109 гПа.

Для Курской области характерны ураганы со скоростями ветра 23 м/с - один раз в пять лет, 27 м/с - один раз в двадцать пять лет и 31 м/с - один раз в пятьдесят лет.

Разрушительные ветры для Курской области - редкость, кроме того, они носят локальный характер.

Как правило смерчи возникают в теплое время года (с мая по август), чаще всего днем. Они обычно перемещаются с юго-запада на северо-восток. Скорость их движения относительно земли от 30 до 100 км/ч, а длина траектории примерно 15 км, размеры вихря в диаметре в среднем составляют 160 м.

Скорость ветра в вихре чаще всего не превышает 50 м/с, хотя имеются наблюдения, когда в центральных областях  она достигала 100 м/с, а возможно и больше.

Таблица 3.21.

Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах

| № | Типы конструктивных решений здания, сооружении и оборудования | Скорость ветра, м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |  |  |  |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
|  | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
|  | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
|  | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
|  | Трансформаторные подстанции закрыт. типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
|  | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
|  | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
|  | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
|  | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
|  | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Выпадение снега - конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 180 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" для данного района строительства.

Сильные морозы - работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур наружного воздуха -29°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, водоочистных сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" для климатического пояса, соответствующего условиям Курской области).

Грозовые разряды - согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для данного района удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5.1 ударов на 1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз - 50 часов в год).

Все проектируемые здания и сооружения подлежат молниезащите.

Молниезащита должна быть выполнена согласно РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" и СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, сторонние проводящие части зануляются путем присоединения к защитному нулевому "РЕ" проводнику или главному проводнику управления потенциалов соединенному с главной заземляющей шиной.

Для уравнивания потенциалов все сторонние проводящие части (металлические трубы канализации и водоснабжения на вводе в здании). Металлические конструкции здания, металлические воздуховоды присоединить к главному проводнику уравнивания потенциалов.

Устройства молниезащиты здания должны быть приняты и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования технологического оборудования.

Перечисленные климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для оборудования и сооружений.

Опасные геологические процессы

В соответствие с "Атласом природных и техногенных опасностей и рисков ЧС в РФ" (под общей редакцией Шойгу С.К., 2005) показатели природных чрезвычайных ситуаций для опасных геологических процессов на территории Золотухинского района следующие.

Уровень землетрясения - незначительно опасный (интенсивность землетрясения - 5 и менее баллов по шкале MSK-64; ускорение колебаний грунта - 16-36 и менее см/кв.сек; скорость колебаний грунта - 0.55-1.8 и менее см/сек; амплитуда колебаний грунта - 0.08-0.32 и менее см.; остаточные деформации - 0-0.05 см).

На территории района не регистрировались.

Уровень опасности оползней - умеренно- и малоопасный На возникновение оползней оказывают влияние подземные (в т.ч. грунтовые) воды и различные техногенные воздействия. Однако они проявляются преимущественно локально, в основном по берегам водотоков, выражены обрушением незначительных масс грунта береговых откосов  и в период весеннего половодья.

При проектировании развития сельских и городских поселений, строительства объектов на территории района необходимо учитывать положения СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования".

Уровень опасности карстового процесса - малоопасный и умеренно опасный (пораженность территории - локальная, 1-3%)..

Необходимо учитывать при проектировании расположения объектов и магистральных инженерных сетей.

Уровень опасности просадок лессовых грунтов - незначительный и малоопасный (пораженность территории - 2-10%).

Лёссовые грунты на территории района представлены лёссовидными суглинками 1-й категории с незначительной просадкой – до 5 см. Толщина грунтов колеблется на разных участках от 1 до 15м.

Расположены  на террасах крупных речных систем – р. Тускарь, Снова и по водоразделам.

Основной поражающий фактор – снижение прочности при просачивании грунтовых вод.

Расположение и толщину залегания лёссовых грунтов необходимо учитывать при проектировании строительства объектов в ходе инженерно-геологических изысканий.

Основным способом защиты от воздействия просадок лёссовых грунтов является соблюдение требований  регламентирующих документов при проектировке объектов капитального строительства., в том числе СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования".

Уровень опасности овражной эрозии - умеренно опасный и опасный (балл - 2-3; плотность оврагов - 2.1-5 ед./кв.км). Основной причиной проявления является воздействие поверхностных вод в ходе таяния снега, выпадения осадков в виде дождя.

Наибольше количество оврагов расположено в границах водосбора водных объектов расположенных на территории района.

Основной поражающий фактор овражной эрозии – обрушение грунтов, влияющее на устойчивость строений и дорожной сети.

Развитие овражной эрозии необходимо учитывать при планировании застройки сельских и городских поселений, проектировании размещения объектов производственного и непроизводственного назначения, в первую очередь опасных производственных объектов.

Уровень опасности геокриологических процессов - умеренно опасные - (термокарст, тепловая осадка грунтов - 0.1-0.3 м/год; морозное пучение грунтов - 0.1-0.3 м/год).

Распространены по всей территории района. Наименее выражены процессы термокарста.

Основной поражающий фактор – воздействие на строительные конструкции фундаментов объектов ленточного типа.

Указанные явления необходимо учитывать при проектировании строительства объектов в ходе инженерно-геологических изысканий.

Основным способом защиты от их воздействия является соблюдение требований  регламентирующих документов при проектировке объектов капитального строительства., в том числе СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования".

Природные пожары.

Уровень опасности лесных и торфяных пожаров - низкий (заторфованность территории - 0.1-1%; среднегодовая площадь одного пожара - 0.3 га; значение интегрального показателя опасности торфяных пожаров Кпос - менее 6; возможно ЧС локального уровня)..

Уязвимость Золотухинского района к природным пожарам оценивается как средняя по Курской области.

Причиной возникновения лесных и торфяных пожаров, как правило является не соблюдение установленных требований безопасного обращения с огнём граждан при отдыхе, а также неконтролиремые палы сухой травы и пожнивных остатков.

Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территорий.

С целью предупреждения лесных и торфяных пожаров необходимо совершенствование контрольно-профилактической работы с населением, надзорной деятельности, сил и средств предупреждения и тушения пожаров, технических мероприятий противопожарной защиты лесов и населённых пунктов, расположенных вблизи лесных массивов (в соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности»).

Показатель приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1х10-2 -   1х10‾5.

При этом территория района расположена в зоне приёмлемого риска и требуется проведение неотложных мероприятий  снижения риска возникновения ущерба от града, заморозков.

По отношению к иным источникам ЧС природного характера (штормовые ветра, смерчи, затопления и т.д) часть территории района  (населённые пункты расположенные в зоне водосбора водотоков и по границам водоразделов ) попадает в зону жёсткого контроля, где требуется оценка целесообразности мер по снижению риска возникновения ущерба от указанных источников ЧС.

4.3. При наложении поражающих факторов военных чрезвычайных ситуаций, в том числе зон возможной опасности  предусмотренных СНиП 2.01.51-90.

Зоны возможной опасности

В "особый период" территория Золотухинского района может подвергнуться воздействию поражающих факторов массовых средств поражения, применяемых по категорированному городу и категорированным объектам.

Золотухинский район расположен в 17 км от проектной застройки категорированного г. Курск - 2 группы по ГО, в 56 км от проектной застройки категорированного г. Железногорск - 3 группы по ГО и в 53 км от проектной застройки г. Курчатов на территории которого расположен категорированный объект "ОВ" по ГО.

Категорированные по ГО объекты на территории района отсутствуют.

Золотухинский район расположен вне зон возможных разрушений категорированных городов и объектов. Частично в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зоне сильного радиоактивного заражения (загрязнения) г. Курск. В зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС.

Зоны возможных опасностей, предусмотренных СНиП 2.01.51-90, нанесены на ситуационный план в графической части раздела.

Отнесённые к группам по гражданской обороне муниципальные образования и к категориям по гражданской обороне организации.

На территории района отнесённых к группам по гражданской обороне муниципальных образований и к категориям по гражданской обороне организации нет.

Границы загородной зоны.

Территория Золотухинского  района  входит в загородную зону.

Размещение в городских и сельских поселениях района сосредоточения и эвакуации населения, размещение складов и баз восстановительного периода.

На территории района складов и баз восстановительного периода не имеется и не планируется.

На территории сельских поселениях района  в особый период размещается  прибывающее эваконаселение из г. Курска. Эвакуируемое  население  полностью  размещается на    территориях поселений. Размещаются 8 районов эвакуации населения с центрами в н.п. Золотухино, Фентисово, Дмитриевка, Свобода, Апальково, 1-я Воробьёвка, Революционное, 1-е Новоспасское .

Расселение населения.

Население района не подлежит эвакуации и расселению.

Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях (ЗС). Защита населения от современных средств поражения в ЗС осуществляется путем планомерного накопления необходимого фонда ЗС, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Золотухинский район расположен вне зон возможных разрушений категорированных городов и объектов в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения, следовательно защита населения должна осуществляться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Обеспеченность различных категорий населения и прибывающего эваконаселения предусматривается на территории района приспосабливаемыми ЗС (подвалами, погребами) и в 9 ПРУ, где укрывается до 87 % населения с учётом эвакуируемого из г. Курска.

Таблица 4.4.

Противорадиационные укрытия на территории района

| № п/п |  | Наименование предприятия, организации, ведомственная принадлежность | Полный адрес места расположения ЗС ГО с указанием строения, подъезда | Инвентарный номер ЗС ГО | Тип, класс ЗС ГО | Вмести мость, чел. | Соответст вие нормам ИТМ ГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Сахар Золотухино" |  | 306028 п. Солнечный, Золотухинский р-н, АБК | 131П-47 | ВУ, П-4 | 600 | + |
|  | ОГУП "Золотухинское АТП" |  | 306050 м. Свобода, Золотух. р-н,ул. Мирная 1, АБК | 132П-47 | ВУ, П-4 | 70 | + |
|  | ПО "Луч" |  | 306020 п. Золотухино, ул. Ленина 9 | 133П-47 | ВУ, П-4 | 100 | - |
|  | МУЗ "Золотухинская ЦРБ" |  | 306020 п. Золотухино, ул.Кирова 81 | 134П-47 | ВУ, П-4 | 200 | + |
|  | МО "п. Золотухино" |  | 306020 п. Золотухино, .ул. Новая 14 | 135П-47 | ВУ, П-4 | 400 | + |
|  | МО "п. Золотухино" |  | 306020 п. Золотухино, ул. Новая 12 | 136П-47 | ВУ, П-4 | 400 | + |
|  | РОВД, МВД РФ |  | 306020 п. Золотухино, ул. Куйбышева 38 | 137П-47 | ВУ, П-3 | 100 | + |
|  | СПК "Заречье" |  | 306020 п. Золотухино ул. Первомайская | 138П-47 | ВУ, П-4 | 400 | + |
|  | Зиборовская основная общеобразовательная школа |  | 306053 д. Зиборово, Золотухинский р-н | 139П-47 | ВУ, П-4 | 400 | + |

Имеющийся в районе фонд защитных сооружений, с учётом ЗС не пригодным к эксплуатации по результатам инвентаризации, позволяет на 89% укрыть местное население и население, прибывающее по эвакуации.

Требуется проведение работ по дооборудованию подвальных помещений, погребов а также выполнение мероприятий по накоплению фонда ЗС ГО (противорадиационных убежищ - ПРУ), оборудование в одном из ПРУ пункта управления сельсовета в соответствии с п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90.

Необходимо продолжение мероприятий по обследованию заглубленных помещений, приспосабливаемых под ПРУ, разработке схем размещения основных и вспомогательных помещений, с учетом объемно-планировочных требований СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны".

Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки или эвакуации.

ЗС следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых, согласно схемам размещения ЗС ГО.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения:

- приспособление под защитные сооружения (ЗС) подвальные помещения во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

- приспособление под ЗС вновь строящиеся, существующие отдельно стоящие заглубленные сооружениях различного назначения;

б) приспособления под ЗС помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся ЗС.

Требуется предусмотреть защиту сельскохозяйственной продукции (зерновые, сахарная свекла) от воздействия радиоактивных осадков в соответствии с п.п.8.6-8.9 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции от заражения (загрязнения) аэрозолями РВ, ОВ и БС.

Светомаскировка.

На основании положений СНиП 2.01.51-90 территория Золотукинского района попадает в зону световой маскировки  для минимизации последствий воздействия источников ЧС военного характера.

Обеспечение светомаскировки объекта в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства" решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей района при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

Транспорт, а также средства регулирования его движения, светоограждение аэронавигационных препятствий в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги". Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

4.4. При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства

При проектировании и строительстве объектов жилого фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития района, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании и строительстве промышленных объектов на территории Льговского района требуется учитывать следующее:

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

- для предприятий, производящих или употребляющих АХОВ, взрывчатые вещества и материалы необходимо выполнить требования проектирования, указанные в п. 4.6-4.9 СНиП 2.01.51-90.

При дальнейшей застройке населённых пунктов на территории Золотухинского района необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.20 -3.22  СНиП 2.01.51-90.

При размещении на территории Золотухинского  района зон отдыха  необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27  СНиП 2.01.51-90)

Строительство новых категорированных объектов по ГО, объектов имеющие сильнодействующие ядовитые вещества без предварительного согласования с органами МЧС не предусматривать.

Территориальное развитие поселений не следует предусматривать в направлении категорированных городов.

Новые промышленные предприятия не должны размещаться в поселениях, где строительство и расширение промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства в районе.

Группы новых промышленных предприятий следует размещать в экономически перспективных поселках и сельских населенных пунктах, расположенных от границ проектной застройки категорированного города Курск не менее 40 км.

Целесообразно групповое размещение новых промышленных предприятий в экономически перспективных поселках и сельских населенных пунктах.

К наиболее перспективным с точки зрения экономического развития и социальной ситуации относятся населенные пункты - п. Золотухино, п.Солнечный, м. Свобода, д. Будановка, с. Тазово, д, Жерновец; к достаточно перспективным населенным пунктам относятся - д. 2-е Конево, с, Сергиевское, с. 1-е Новоспасское, д. Седмиховка, с. Гремячка, с, Боево, с. Шестопалово, с. Дмитриевка, д. Зиборово, д. Демякино, д. Революционное, д.1-я Казанка, с. Белый Колодезь, д.1-й Воробьевка, с. Никольское, с. Коптевка, д.Тишино, с. Донское, с. Фентисово, д. Сергеевка.

Дополнительную экономическую перспективу развития района может создать разработка имеющихся месторождений полезных ископаемых:

Свободинского и Уколовского месторождений фосфоритов;

На территории района планируется размещение свинокомлекса, птицекомплекса по производству индейки, комбикормового завода в д. Будановка.

При застройке селитебных зон не предусматривать без предварительного согласования Главного управления МЧС России по Курской области проектирование зданий более 10 этажей.

Планируется строительство малоэтажного жилья на территориях, примыкающей к существующей застройке населенных мест, и на новых, резервных территориях между м. Свобода и с. Тазово.

При проектировании новых аэропортов гражданской авиации, приемных и передающих радиоцентров, вычислительных центров, животноводческих комплексов и крупных ферм, птицефабрик размещение следует предусматривать на безопасном расстоянии от объектов, которые могут быть источниками вторичных факторов поражения (химические предприятия, АС, хранилища нефти, нефтепродуктов, газов и т.п.).

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учетом приспособления:

бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники;

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

Объекты жизнедеятельности, должны быть обеспечены электроснабжением, водоснабжением, теплоснабжением, большинство жилых домов и все учреждения обеспечить телефонной связью.

Перечень объектов продолжающих свою деятельность в "особый период":

- мойки передвижного автотранспорта;

- аптеки;

- отделения связи;

- больницы;

- ПЧ МЧС,

- ОВД,

- ГИБДД.

Численность населения.

Численность трудящихся групп предприятий, с общими объектами, размещаемых в экономически перспективных поселениях, должна быть, как правило, не более 20 тыс. чел.

При развитии Золотухинского района численность населения его центра п. Золотухино не должна превышать 75 тыс. чел. Не рекомендуется увеличение численности населения в направлении категорированного г. Курск.

4.5. При обеспечении мероприятий пожарной безопасности:

На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории района, оказывают влияние следующие основные факторы.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов

Размещение объектов, имеющих взрывчатые вещества и материалы, легковоспламеняющиеся и горючие вещества.На территории района планируется размещение следующих объектов капитального строительства:

- межпоселкового газопровода д. Будановка -д.1-я Воробьевка - д. Демякино – д. Чурилово с установкой ГРПШ в д. 1-я Воробьевка, д. Демякино, д. Чурилово;

- межпоселкового газопровода д. Революционное - д, 2-я Казанка-д . Ивановка- Седмиховка,  - межпоселкового газопровода д. Революционное -с. Белый Колодезь- д. 1-е Вереитиново с установкой ГРПШ в д. 2 - я Казанка, д. Седмиховка, с. Белый Колодезь, д. 1-е Вереитиново, межпоселкового газопровода п. Золотухино - д. Матвеевка - д. Сергеевка - д. Чаплыгино с установкой ГРПШ в д. Матвеевка, д. Сергеевка, д. Чаплыгино.

При проектировании и размещении на территории района пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Предприятия по переработке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также склады указанных жидкостей (наземные склады 1-й группы согласно нормам проектирования складов нефти и нефтепродуктов) следует размещать ниже по уклону местности относительно жилых зон, промышленных предприятий, автомобильных и железных дорог с учетом возможности отвода горючих жидкостей в безопасные места в случае разрушения емкостей. При невозможности такого расположения следует предусматривать по периметру полотно автомобильных дорог, поднятое над спланированной территорией объекта на высоту, обеспечивающую удержание разлива жидкостей в количестве не менее 50% от емкостей всех резервуаров и технологических установок с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ.

Противопожарное водоснабжение поселений

На поселковых водопроводных, сетях (п. Золотухино, м. Свобода,  п. Солнечный) установлено 40 пожарных гидрантов, на объектовых водопроводных сетях (ООО "Злак", ООО "Золтекс", ОАО "CЭМЗ", ООО "Сахар Золотухино") установлено 17 пожарных гидрантов, по 1 пожарному гидранту имеется в с. Тазово, с. Дмитриевка, с. 2-е Конево, с. Сергиевское, д. 1-я Воробьевка, д. Гремячка, д. 1-я Казанка, с, Белый Колодезь, д. Фентисово, с. 1-Новоспасское, д. Революционное, д. Зиборово. д, Апальково, с. Никольское, д, Демякияо, с, Коптеевка, д. Седмиховка,  3шт.  - в д. Будановка.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях сельсоветов района требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требований и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов;

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

- В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

- Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

- Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

- Расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или объема, указанных в таблице 8 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, а также общественных зданий объемом свыше 25 000 кубических метров с массовым пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 процентов.

- Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

- В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

- Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

- Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

- Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов необходимо учитывать требования статьи 67 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

- Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

- К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

- Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и менее 6 этажей;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

- Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

- В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

- Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

- Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

- Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

- При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке по сельсоветам между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций показывает, что:

- 15 % не соответствует требованиям; от границ застройки поселков до лесных массивов -98% соответствует требованиям;

- от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов, зданий, сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 12% не соответствует требованиям; от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий, сооружений и строений- соответствует требованиям 100%;

- от газопроводов до соседних объектов защиты 95 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных земельных участков 8 % не соответствует требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

- Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

- Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

- Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

- Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

- Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

- Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков.

- Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров.

- Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

- Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

- Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на 2 соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4 соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях.

На территории района имеются 1 пожарная часть и 1 пожарный пост (п. Золотухино, м. Свобода), которые способны оказать помощь при пожаре населению, что явно недостаточно.

Имеются ведомственные подразделения пожарной охраны в п. Солнечный (ООО "Сахар Золотухино") и в п. Золотухино (ОАО "Злак"). Имеющееся размещение подразделений пожарной охраны не соответствует действующим требованиям.

Пожарные депо имеются в муниципальных образованиях "Поселок Золотухино", "Свободинский сельсовет", "Солнечный сельсовет", планируется строительство пождепо в МО "Будановскяй сельсовет".

В остальных сельсоветах действующих пожарных депо в настоящее время нет.

Анализ имевших место на территории района пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны на территории района обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы только на территориях 51 % населённых пунктов района .

Все остальные поселения района не могут рассчитывать на своевременное прибытие пожарных автомобилей, поскольку время прибытия первого подразделения к месту вызова из-за больших расстояний населенных пунктов от ПЧ и пожарного поста значительно превышает установленные нормативы.

Требуется проектирование размещения подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями стати 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

.

Таблица 4.3.

Требуемое размещение пожарной охраны и депо на территории поселений района

| Пожарная часть | Требуемое количество ОП |  | Количество населенных пунктов прикрываемых ОП | Количество населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол. постов | место дислокации |  |  |
| Золотухинского района | 12 | Ануфриевский с/с д.2-я Казанка | 10 | 5288 |
|  |  | Белоколодезский с/с с.Белый Колодезь | 4 |  |
|  |  | Вереитиновский с/с с.Первое Вереитиново | 10 |  |
|  |  | Воробьевский с/с д.первая Воробьевка | 5 |  |
|  |  | Гремячинский с/с с. Гремячка | 4 |  |
|  |  | Дмитриевский с/с с.Дмитриевка | 8 |  |
|  |  | Зиборовский с/с д.Зиборово | 10 |  |
|  |  | Революционный с/с д.Революционное | 3 |  |
|  |  | Седмиховский с/с д.Седмиховка | 6 |  |
|  |  | Сергиевский с/с д.Первая Конево | 4 |  |
|  |  | Тазовский с/с с.Тазово | 2 |  |
|  |  | Шестопаловский с/с д.Шестопалово | 7 |  |

- Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

- Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

- Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо.

Требуется проектирование размещения и строительство пожарных депо для подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями статьи 77 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

- Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

- Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

- Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

- Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

- Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

- Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

- Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

4.6. При развитии транспортной и инженерной инфраструктур.

Транспортная сеть.

При проектировании зданий и сооружений, в проектах вновь проектируемых, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи разрабатывается план "желтых линий" - максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль магистралей устойчивого функционирования.

Ширину незаваливаемой части дорог в пределах "желтых линий" следует принимать не менее 7 м.

Разрывы от "желтых линий" до застройки определяются с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности. Расстояние между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины незаваливаемой части дорог в пределах "желтых линий".

Для кирпичных зданий при давлении ∆Рф = 0.3 кгс/см2 следует ожидать полное разрушение зданий, при ∆Рф = 0.2 кгс/см2 - сильные разрушения, при ∆Рф = 0.1 кгс/см2 - средние разрушения, при ∆Рф = 0.08 кгс/см2 - слабые.

При типовых размерах зданий, высотой 2, 5, 10 этажей, при плотности застройки территории не менее 30% и уклоне местности менее 10О, следует ожидать следующие параметры завалов:

- для 2-х этажного здания:

размер завала от стороны секции			3.9 м;

отношение объема завала к объему здания	0,35;

высота завала в пределах контура здания		1,9 м;

высота сплошных завалов				1,2 м;

- для 5-ти этажного здания:

размер завала от стороны секции			9,75 м;

отношение объема завала к объему здания	0,43;

высота завала в пределах контура здания		5,13м;

высота сплошных завалов				2,25 м.

- для 10-и этажного здания:

размер завала от стороны секции			19,5 м;

отношение объема завала к объему здания	0,5;

высота завала в пределах контура здания		10,02 м;

высота сплошных завалов				4 м;

Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей поселения (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

Магистральные улицы должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населенного пункта, городских жилых и промышленных районов с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

На территории района планируется строительство автодороги Сергеевка - Белый Колодезь, 1-я Казанка - Седмиховка, Апальково - Дмитриевка, Никольское - Мешково, строительство объезда вокруг м. Свобода в связи с достройкой автодороги Адександровка - Нижнекрасное (Щигровский район).

Водоснабжение.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов. С учётом размещения на территории поселений района эвакуируемого населения обеспеченность водой составит до 73%.

В населённых пунктах, принимающих и размещающих эвакуированное население, а также в целом при проектировании строительства системы водоснабжения требуется учитывать требования п.п.4.11-4.15 СНиП 2.01.51-90.

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения в загородной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения - из расчета 25 л в сутки на одного человека.

При проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения района следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения городских и сельских поселений и промышленных предприятий, а так же для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями) Оголовки скважин должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения.

При подсоединении промышленных предприятий к централизованным сетям водоснабжения существующие на предприятиях скважины следует герметизировать и сохранять для возможного использования их в качестве резервных.

Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему использованию, должны тампонироваться, а самоизливающиеся скважины - оборудоваться краново-регулирующими устройствами.

При проектировании технических водопроводов для производственных нужд необходимо обеспечивать возможность их использования для целей пожаротушения. Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода следует располагать, как правило, на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Газоснабжение.

Золотухинский района не имеет на своей территории категорированных объектов по ГО, поэтому на него не распространяются специальные требования к проектируемым и реконструируемым системам газоснабжения зданий и сооружений в соответствии СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"; СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"; ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Электроснабжение. В связи со значительным износом необходима поэтапная реконструкция существующих подстанций 110 и 35 кВ района с заменой устаревшего оборудования на новое. Загрузка подстанций составляет 63 - 25,6 % , что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.

Требуется провести реконструкцию линий 04-10кВ. с заменой опор на железобетонные а также реконструкцию трансформаторных подстанций. При реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки населённых пунктов, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90).

Размещение и строительство новых объектов энергоснабжения в настоящее время не планируется.

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (предприятий оборонных отраслей промышленности, участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.)в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110-330 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Для повышения надежности электроснабжения неотключаемых объектов следует предусматривать установку автономных источников питания. Их количество, вид, мощность, система подключения, конструктивное выполнение должны регламентироваться ведомственными строительными нормами и правилами, а также нормами технологического проектирования соответствующих отраслей. Мощность автономных источников питания следует, как правило, устанавливать из расчета полноты обеспечения электроэнергией приемников 1-й категории (по ПУЭ), продолжающих работу в военное время. Установки автономных источников электропитания большей мощности должна быть обоснована технико-экономическими расчетами.

В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-потребителей должны быть предусмотрены меры, допускающие централизованное кратковременное отключение отдельных объектов, периодические и кратковременные перерывы в электроснабжении.

На животноводческих комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

4.7. При развитии систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и систем оповещения ГО.

Телефонизация, радиовещание и телевидение. Жилые дома и общественные помещения должны быть обеспечены автоматической телефонной связью, трехпрограммным радиовещанием, телевизионным вещанием. Размещение зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной сигнализации следует осуществлять, в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

Для повышения устойчивости работы центрального радиовещания следует предусматривать:

- строительство защищенных запасных центров вещания (ЗЦВ) и кабельных линий их привязки к коммутационно-распределительным аппаратным, создаваемым на узлах связи. При этом ограждающие конструкции защищенных сооружении ЗЦВ должны рассчитываться на избыточное давление во фронте ударной волны для объектов зонального радиовещания ∆Рф = 100 кПа(1 кгс/см2);

- размещение радиовещательных комплексов зональных телерадиокомитетов в защищенных рабочих помещениях соответствующих пунктов управления, а также строительство кабельных линии их привязки к ЗЦВ Гостелерадио РФ;

- передачу (распределение) программ вещания только по кабельным магистральным и внутризоновым линиям связи общегосударственной ЕАСС;

- создание в составе объектов Минсвязи (обслуживаемых усилительных пунктов, радиоцентров и др.), расположенных за пределами зон возможных разрушений дублирующих аппаратно-студийных блоков и пунктов подключения передвижных средств Гостелерадио Создание и размещение указанных вспомогательных комплексов осуществляется по совместным планам Гостелерадио и Минсвязи, согласованным с заинтересованными организациями.

Электросвязь и проводное вещание. Магистральные кабельные линии связи (МКЛС) должны прокладываться вне зон возможных сильных разрушений, а магистральные радиорелейные линии связи - вне зон возможных разрушений.

Все сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы автоматической коммутации междугородной сети типа УАК-1, УАК-2 и У-1 следует располагать вне зон возможных разрушений, а также за пределами зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зон возможного опасного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения (СУВ).

Сетевые узлы должны обеспечивать организацию транзитных связей в обход категорированных городов, передачу телефонно-телеграфных каналов связи и каналов проводного звукового вещания на конечные станции министерств и ведомств.

Линии передачи, станционные сооружения сетевых узлов первичной сети связи и обслуживающий их персонал должны быть защищены от поражающих факторов ядерного взрыва.

При проектировании новых или реконструкции существующих автоматических телефонных станций (АТС) необходимо предусматривать:

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости из каждого района АТС в соседние районы;

- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам городской телефонной сети;

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

При проектировании городских запасных пунктов управления (ЗПУ) необходимо предусматривать размещение в них защищенных узлов связи. От пунктов управления объектов народного хозяйства до этих узлов связи должны прокладываться подземные кабельные линии связи в обход наземных коммутационных устройств.

Передающие и приемные радиостанции (радиоцентры), узловые станции магистральных радиорелейных линий (прямой видимости и тропосферного рассеяния) и наземные станции космической связи с выделением телефонных каналов, а также радиобюро, приемные и передающие радиостанции должны размещаться вне зон возможных сильных разрушений.

Городские сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения. При проектировании этих сетей следует предусматривать:

- кабельные линии связи;

- подвижные средства резервирования станционных устройств;

- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания всех городов и районных центров.

Радиотрансляционные сети сельских поселений должны иметь (по заданию местного штаба ГО) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

Доведение сигналов гражданской обороны до населения района будет осуществляться по каналам радиовещания, по сетям радиотрансляции, телевидения. Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых объектов будет осуществляться по телефонной связи объекта.

Сигнал оповещения ГО, поступивший в Главное управление МЧС России по Курской области, по имеющимся каналам связи (штатной аппаратуре оповещения ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и телевидения, гудками на производствах) доводится до населения района.

Основной способ оповещения - передача речевой информации. По сигналу ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по Курской области.

Системы оповещения.

Локальные системы оповещения в районах размещения Согласно Постановления СМ - Правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения" обеспечивать действующие потенциально опасные объекты, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей локальной системой оповещения, создание объединенных локальных систем оповещения для групп потенциально опасных объектов, размещенных компактно в пределах крупных промышленных центров (зон), с централизованным управлением от местных штабов гражданской обороны, включив их проектирование и строительство в генеральные планы развития промышленных центров (зон) в районах размещения химически опасных объектов - в радиусе до 2,5 км вокруг объектов.

ПОО. На территории района создана локальная система оповещения на ООО "Родник-М", которая не включена в автоматизированную систему оповещения "Певец".

Система оповещения ГО. Существующая система оповещения ГО не включена и технически не сопряжена с автоматической системой централизованного оповещения (АСЦО) населения Курской области (от ЕДДС района до населённых пунктов сельсоветов) и исключает централизованное оповещение жителей в сельских населённых пунктах района.

Требуется проектирование и строительство системы оповещения ГО к сельским населённым пунктам района с включением в АСЦО области через ЕДДС района, в том числе с соблюдением требований п.п.6.1, 6.10, 6.21 СНиП 2.01.51-90, а также пунктов, касающихся органов местного самоуправления "Положения о системах оповещения населения", утверждённого Приказом МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 25 июля 2006 г. N 422/90/376.

Оповещение населения при радиационных авариях на АС включает доведение в сжатые сроки до органов управления, должностных лиц и сил РСЧС, а также населения, проживающего в 30 км зоне.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радиотрансляционной сети и телевидению.

Текст сообщения передается в течение 5-10 минут с прекращением передачи другой информации:

по радиотрансляции 	- в УКВ диапазоне;

по телевидению 		- канал "Россия" (РТР).

4.8. При проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуаций.

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов (Защиты населения в случае радиационной аварии на Курской АЭС, Гражданской обороны, действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера) Курской области, Администрации Золотухинского района  и соответствующих планов эвакуации администраций муниципальных образований и организаций.

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на приемных эвакуационных пунктах сельсовета.

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: автомобильным, железнодорожным  транспортом и пешим порядком.

По территории района проходят:

- маршрут эвакуации населения из г. Курска железнодорожным транспортом №1 ст. Курск-Золотухино - Поныри;

- маршрут эвакуации населения из г. Курска автомобильным транспортом №2 Курск-Золотухино-Поныри.

На территории района размещение сборно-эвакуационных пунктов не планируется; планами предусматривается размещение ПЭП (приемный эвакуационный пункт) в каждом поселении района принимающем и размещающем эвакуируемое население, в том числе и занятых в резерве.

Необходимо предусмотреть размещение и оборудование элементов приёмных эвакуационных пунктов населения в соответствии с приложением 13 Руководства по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время (утвержденного МЧС России 31.12.1996г.).

4.9. При развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и  организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения

4.9.1. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного времени (природных, техногенных и биолого-социальных) в составе звеньев территориальной подсистемы РСЧС Курской области сформированы силы постоянной готовности.

На территории Золотухинского района могут использоваться организации (силы постоянной готовности) и органы управления, представляющие следующие  функциональные подсистемы РСЧС:

- предупреждения и тушения пожаров (МЧС России);

- предупреждения и ликвидации последствий ЧС в организациях (на объектах) находящихся в ведении Минпромэнерго России, Росэнерго;

- надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой (Минздравсоцразвития);

- охраны общественного порядка (МВД России);

- предупреждения и ликвидации ЧС на объектах железнодорожного транспорта (Минтранспорта России).

Для ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих на территории района, могут использоваться лечебно-профилактические учреждения г. Курска и Курской области.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций военного времени привлекаются силы и средства гражданской обороны - нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ), формируемые по территориально-производственному принципу.

К ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах района  могут привлекаться силы и средства муниципальных и объектовых звеньев территориальной подсистемы РСЧС области, в первую очередь – силы и средства постоянной готовности организаций.

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественного порядка на маршрутах эвакуации организует служба ДПС Курского района, для чего привлекаются соответствующие силы и средства.

Совместно с Главным управлением МЧС России по Курской области, администрацией района определяются объемы аварийно-спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования.

При организации аварийно спасательных работ необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.8.01-96  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования».

4.9.2.Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории Золотухинского района осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях

На муниципальном уровне (сельские советы) мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников Администраций в  путём визуальных наблюдений, за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

Мониторинг и прогнозирование ЧС с использованием инструментальных способов  на территории района осуществляется:

ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» - по предупреждению возникновения источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, возникающих вследствие нарушения санитарно-эпидемиологических правил;

ГУ «Курский ЦГМС-Р» - по предупреждению возникновения источников чрезвычайных ситуаций вследствие опасных гидрометеорологических явлений.

Обобщение и анализ информация мониторинга и прогнозирования ЧС  организуется Администрацией района  через ЕДДС района.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории района необходимо руководствоваться  положениями ГОСТ Р 22.1.01-95  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. основные положения»

4.9.3. Организацию и проведение мероприятий первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, следует организовывать на основе соответствующих планов и проводить с учётом положений ГОСТ Р  22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения,  ГОСТ Р 22.3.01-94«Безопасность в чрезвычайных ситуациях.. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

Приложение 6.1. «Схема. Границы территорий Золотухинского района, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»